附件2

广东省建筑施工特种作业人员

实操考核场地设置标准

一、建筑电工

1．专用场地：不小于80㎡，场地要做明显标记（如建筑电工实操场地）。

2．具有三相五线制的低压供电系统，至少两级配电箱。

3．设备与器材：施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱）和三级配电接线图，用电设备（三相异步电动机、熔断式隔离开关、漏电保护器）、电气元器件，导线若干。

4．仪器：万用表、兆欧表、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪。

5．工具：试电笔、十字口螺丝刀、一字口螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、计时器等。

6．个人安全防护用品：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。

7．其他：心肺复苏模拟人、施工用电系统组装图纸、消防器材、TN-S系统纠错图。

二、建筑架子工（普通脚手架）

1．专用场地：具备搭设宽5跨、高3步、6m×4.5m的L形的双排落地扣件式钢管脚手架的建筑物或构筑物和水平面积不小于100㎡模板支架的场地。场地要做明显标记，如架子工实操场地。

2．器材：Φ48×3.5（长6 m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m）的钢管若干；扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干；垫木或底座、脚手板（木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板）、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干。

3．工具：钢卷尺、扳手、扭力扳手、计时器等。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋、手套等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品、消防器材。

三、建筑起重信号司索工

1．专用场地：不小于80㎡ 。场地要做明显标记，如建筑起重信号司索工实操场地。

2．器具：起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子；直径不少于3种规格钢丝绳、绳卡；滑轮组（花式穿法和顺式穿法滑轮各一组）；麻绳（或化学纤维绳）；白棕绳；小型吊机、不同长度的钢管、不同长度的木方、不同长度的Ф16钢筋、不同长度的8mm钢板、计时器等。

3．工具：活动扳手、D型卸扣、钢板起重钳、不同长度的Ф6mm镀锌钢丝绳、。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物（如绳卡、卸扣、钢丝绳、滑轮、销子等）、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

四、建筑起重机械司机（塔式起重机）

1．专用场地：《建筑起重机械司机（塔机起重机）安全操作技能考核标准（试行）》中塔式起重机司机所示要求，并满足实际操作安全要求的场地，占地面积不小于1500㎡。场地要做明显标记，如塔吊司机实操场地。

2．设备：起升高度在20m以上的固定式QTZ系列塔式起重机。

3．器具：边长1000×1000×1000mm水箱，指挥用哨子，计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套等、防滑鞋。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

五、建筑起重机械司机（施工升降机）

1．专用场地：具备安装施工升降机（最小行程高度10m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于500㎡。场地要做明显标记，如施工升降机司机实操场地。

2．设备：行程高度10m以上的施工升降机。

3．器具：计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

六、建筑起重机械司机（物料提升机）

1．场地：具备安装物料提升机（最小行程高度10 m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不少于500㎡。场地要做明显标记，如物料提升机司机实操场地。

2．设备：行程高度10 m以上的物料提升机。

3．器具：哨笛，计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

七、建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

1．专用场地：满足安装塔式起重机安装（最小安装高度10 m）及实操安全要求的场地，占地面积不少于1500㎡。场地要做明显标记，如塔吊装拆实操场地。

2．设备：成套QTZ型塔式起重机（含基础节、5节以上标准节、起重臂、平衡臂、塔帽等）零部件；安装塔机用辅助起重设备。

3．仪器与工具：经纬仪、万用表、拉力器、卷尺、专用扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

八、建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）

1．专用场地：具备安装施工升降机（导轨架6节）的建筑物或构筑物及实操安全要求的场地，占地面积不少于500㎡。场地要做明显标记，如施工升降机装拆实操场地。

2．设备：成套施工升降机（含导轨架底节、导轨架6节、附着装置，吊笼等）零部件；安装施工升降机用辅助起重设备。

3．仪器与工具：经纬仪；扳手、扭力扳手、安全器复位专用扳手、线柱小撬棒、道木、卷尺、塞尺、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

九、建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）

1．专用场地：具备安装物料提升机（最小安装高度10 m）的建筑物或构筑物、占地面积不小于500㎡。场地要做明显标记，如物料提升机司机实操场地。

2．设备：成套物料提升机（含标准节底节、标准节5节、吊笼、卷扬机等）零部件；安装物料提升机用辅助起重设备。

3．仪器与工具：经纬仪；扭力扳手、钢丝绳绳卡、绳索、卷尺、塞尺、哨笛、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像等资料，急救药品，消防器材。

十、建筑桩机工

1．实操考核场地：占地面积不小于100㎡。

2．个人安全防护用品：安全帽、手套等。

3．其他：口述桩机工作原理和结构、判断和判废图片。与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

十一、建筑起重机械司机（门式起重机）

1．实操考核场地：占地面积不小于1000㎡。场地要做明显标记，如门式起重机司机实操场地。

2．实操考核设备：门式起重机一台(可租赁)。

3．实操考核器具：水箱规格φ500×700mm，吊块规格φ200×200mm、高低框架立柱、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、防滑鞋、手套等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，急救药品，消防器材。

十二、建筑起重机械安装拆卸工（门式起重机）

1．实操考核场地：占地面积不小于100㎡。

2．实操考核设备：门式起重机一台（模型）。

3．个人安全防护用品：安全帽、防滑鞋、安全带、手套等。

4．其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，急救药品，消防器材，计时器。

十三、建筑架子工（附着升降脚手架）

1.具备搭设附着升降脚手架条件的场地(不小于100平方米)；场地要做明显标记，如建筑架子工（附着升降脚手架）实操场地。

2.考核设备：性能完好的附着升降脚手架模拟机（含架体、升降机构、附着支承机构、控制系统、各种连接螺栓、螺母、垫片等）。

3.考核料具：卷尺、17开口扳手、24开口扳手、活动扳手(50)、线锤、钢丝钳、十字螺丝刀、绝缘胶布、剪刀；

4．个人安全防护用品：安全帽、防滑鞋、安全带、手套等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，急救药品，消防器材，计时器。

- 高处作业吊篮安装拆卸工

- 具备搭设高处作业吊篮条件的场地(不小于100平方米)；场地要做明显标记，如高处作业吊篮装拆实操场地。

- 设备：高处作业吊篮1套（含悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳等）。

- 仪器与工具：水准仪、万用表、拉力器、卷尺、扳手、绳索、塞尺、绳夹、铁锤、计时器。

- 个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋、反光背心等。

- 其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。