市政表B10  施工栈桥与作业平台检查评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 应编制专项施工方案，专项施工方案不存在严重缺陷的；超过一定规模应组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 构配件无质量合格证、产品性能检验报告 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案实施前，进行安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按专项施工方案的要求对桁架支座处腹杆进行加强 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 栈桥和平台在使用过程中对水位和各部位的变形进行监测或形成检测记录 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 危大工程应验收合格才能进行下一道工序 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣2-10分 专项施工方案未进行审核、审批，扣5-10分 交底无针对性或无文字记录，扣2-5分 | 10 |  |
| 2 | 构配件材质 | 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和有关标准要求，扣5-10分 常备式定型钢构件无使用说明书等技术文件，扣5分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣5-10分 | 10 |  |
| 3 | 立柱 | 采用钢管桩立柱时，钢管桩的入土（岩）深度不符合设计要求，扣5-8分 立柱设置位置不符合专项施工方案的要求，扣2-5分 立柱柱身垂直度偏差大于立柱高度的1/500或大于50mm，扣5-10分 相邻立柱间未按照专项施工方案所规定的位置和数量设置横向连接系，扣5-10分 立柱柱头未按照专项施工方案的有求作加强处理，扣3分 | 10 |  |
| 4 | 纵梁和横梁构造 | 纵横梁的设置数量、位置、间距不符合专项施工方案的要求，扣5-8分 型钢纵梁或横梁在支承位置未设置支承加劲肋，扣3分 型钢纵梁间未设置横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体扣3分 桁架梁的相邻桁片间未按规定设置通长横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体，扣5-8分 当桁架梁支承位置不在其主节点上时，或当支座处剪力较大时， 纵梁未在支承位置设置侧向限位装置，扣5分 纵梁两端未按专项施工方案的要求设置止推挡块，扣3分 | 10 |  |
| 5 | 桥面 | 车辆和人员行走区域的面板未满铺，或未与下部结构连接牢固扣5分 悬臂面板未采取有效的加固措施，扣3分 行车道侧面未设置护轮坎，扣3分 波浪较大水域的面板未设置波浪消能孔，扣3分 | 10 |  |
| 6 | 检查验收 | 在构配件进场进场、结构安装、基础施工、安全防护设施安装各阶段检查验收未形成记录扣5分、验收记录未量化，扣5-8分 在投入使用前，未进行完工验收，扣5-8分；完工验收未形成记录，扣5分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣2分 使用过程中未对各部位螺栓或销钉的紧固程度和焊缝完整性进行例行检查，或未形成检查记录，扣5分 | 10 |  |
| 7 | 安全使用 | 栈桥与平台上的机动设备未严格按规定的车速行驶，扣5分 进入栈桥与平台上的施工机械或物料堆置的荷载超过设计规定，扣5-10分 栈桥与平台入口处未悬挂使用规则，扣3分 栈桥与平台未设置行车限速、防人员触电及落水等安全警示标志，扣5分 | 10 |  |
| 8 | 设计要求 | 栈桥和平台下部净空低于最大洪水位，扣5-10分； 净空未考虑安全高度，扣5分 长距离栈桥未设置会车、调头区域，扣5分 | 10 |  |
| 9 | 监测 | 栈桥和平台在施工前未设置变形观测基准点和观测点，扣5-10分 | 10 |  |
| 10 | 安全防护 | 栈桥与平台周边未按规定设置栏杆、挡脚板和安全立网扣10分 通过栈桥的电缆未采取良好的绝缘措施，或未在栈桥的一侧设置固定电缆的支架，扣5分 船舶停泊处水中栈桥与平台未设置船舶靠泊系揽桩，或船舶系缆于栈桥与平台结构上扣5-10分 栈桥与平台上未配备足够的、各种类型消防、救生器材扣5-10分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |