市政表B11  模板工程评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危大工程应编制专项施工方案，专项施工方案不应存在严重缺陷；超过一定规模应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 模板支撑杆件无弯曲、变形、锈蚀严重情况 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 模板支架的基础承载力和变形满足设计要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 支架设在楼面结构上时，应对楼面结构的承载力进行验算并在楼面结构下方采取加固措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规范要求设置剪刀撑和专用斜杆 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 滑模、爬模、顶模、空中造楼机及其他创新型施工工艺，其主体结构稳定性、模板与支撑系统、液压与动力系统、安全防护设施、环保及耐久设计等应满足专项方案及规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 当支架高宽比大于规定值时，应按规定采取与建筑物结构刚性连接或增加架体宽度等措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 危险性较大的混凝土模板支撑工程按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 滑模、爬模、顶模、空中造楼机等与结构连接位置应牢固可靠，爬升过程中不得出现晃动或倾斜 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工荷载未超过设计规定 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体搭设完毕应办理验收手续 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度应达到设计或规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专业分包单位应具有相应资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应持证上岗 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 构配件和材质 | 模板工程材料的规格、型号、材质不符合现行规范标准及方案要求，每处扣5分 | 15 |  |
| 2 | 基础与 构造 | 支架底部未按规范要求设置底座、垫板，扣5-8分 基础未采取排水措施，排水不通畅，扣3-5分 支架立杆间距、扫地杆、水平杆等的设置不符合设计和规范要求，扣10-20分 组合铝合金模板及其支撑未按照配模设计的要求进行安装，配件安装不牢固，扣10-15分 组合铝合金模板墙、柱、梁构件两侧模板之间未设置定位撑条，数量、布置及承载力不满足对拉螺栓收紧和两侧模板之间传递风荷载的要求，扣10-15分 铝合金模板销钉未锁紧，孔间距超过规范和设计要求，扣5-10分 当层高超过3.3m时，组合铝合金模板支撑系统的立杆应通过设计计算布设水平拉杆，水平拉杆的步距不符合方案设计要求，扣10-15分 | 20 |  |
| 3 | 稳定性 | 模板及其支架在安装过程中，未设置有效防倾覆的临时固定设施，扣5-10分 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不符合规范要求，扣5-10分 浇筑混凝土时未对架体基础沉降、架体变形进行监控，基础沉降、架体变形超过规定允许范围内，扣15-20分 铝合金模板安装过程中未采取斜撑、拉索等临时措施保证其稳定性，扣10-15分 | 20 |  |
| 4 | 施工荷载 | 当浇筑混凝土时，混凝土堆积高度未进行控制，扣5-10分 已承受荷载的支架及附件随意拆除或移动，扣8-15分 | 15 |  |
| 5 | 交底与检查验收 | 支架搭设、拆除前未进行交底，无交底记录，扣5分 验收无量化内容或未经责任人签字确认，扣10-15分 交底未覆盖技术、安全、操作全维度，验收未贯穿全周期，结构稳定性、同步控制、环境适应性等不满足专项方案及规范要求，扣5-8分 | 15 |  |
| 6 | 模板拆除 | 模板支撑体系的拆除未符合规范及专项施工方案要求，扣10-15分 支架拆除前未设置警戒区，或未设专人监护，扣5-10分 拆模的顺序和方法未满足模板的设计规定，扣5-10分 | 15 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |