市政表B12  梁柱式模板支撑架评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 构配件无质量合格证、产品性能检验报告 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基础和架体按相关规定进行预压 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案实施前，进行安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体顶面四周设置操作平台 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 设置供人员上下的专用通道 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 支撑架落架按专项施工方案规定的顺序分阶段循环进行 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣2-10分 专项方案未按规定进行审核、审批，扣5-10分 交底无针对性或无文字记录，扣2-5分 | 10 |  |
| 2 | 构配件材质 | 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和有关标准要求，扣5-10分 所采用的常备式定型钢构件的质量不符合相关使用手册的要求，扣5-10分 常备式定型钢构件无使用说明书等技术文件，扣5分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣5-10分 | 10 |  |
| 3 | 基础 | 基础型式、尺寸、材料不符合专项施工方案的要求，扣5-10分 基础周围未按专项施工方案的要求设置防、排水措施，扣5-8分 基础预埋件的设置不符合专项方案的要求，扣5分 | 10 |  |
| 4 | 立柱或托架构造 | 立柱设置位置不符合专项施工方案要求，扣5-10分 立柱柱身垂直度大于立柱高度的1/500，或大于50mm，扣5-8分 相邻立柱间的横向连接系、立柱与既有结构的连接件的位置和设置数量不符合专项施工方案的要求，扣5-10分 格构柱的缀件的位置或设置数量、节点连接不符合专项施工方案的要求，扣5-10分。 立柱柱头和柱脚未按照专项施工方案的有求作加强处理，或与上部横梁、下部基础紧密不接触、连接不牢固。扣5分 | 10 |  |
| 5 | 纵梁和横梁构造 | 纵横梁的设置位置、间距不符合专项施工方案的要求，扣5-8分 当桁架梁支承位置不在其主节点上时，以及在剪力较大的支座附近未按专项施工方案的要求对桁架竖杆或斜杆进行加强，扣5分 | 10 |  |
| 6 | 检查验收 | 在原材料进场、基础完工、架体搭设完毕、安全设施安装完成各阶段未进行分阶段验收，扣5-10分 在支撑架搭设完毕、浇筑混凝土前，未办理完工验收手续，扣5-10分 完工验收未形成记录，或未经责任人签字确认，扣5分 各阶段检查验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣5分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣3分 | 10 |  |
| 7 | 使用与监测 | 混凝土浇筑顺序不符合标准和安全专项施工方案的要求，扣5分 作业层施工均布荷载或集中荷载超过设计允许范围，5-10分 当浇筑混凝土时，未对混凝土的堆积高度进行控制，扣5-10分 | 10 |  |
| 8 | 构件连接 | 立柱与基础或立柱与顶部横梁连接部位接触不紧密，或柱头、柱脚的加强构造不符合专项方案的要求，扣5-10分 立柱的竖向连接不牢固、紧密，或相邻立柱接头在同一断面，扣5-10分 连接系、支撑件与纵梁、横梁、立柱间的连接不牢固，扣5-8分，焊接质量与专项施工方案规定的焊缝等级不匹配，扣5-8分 两根及以上型钢构成的组合梁，未采用垫板、加劲肋将型钢连接成整体，扣3分 桁架梁未在支承位置设置侧向限位装置，扣3分 | 10 |  |
| 9 | 安全防护 | 平台面未牢固满铺脚手板，扣5分 平台外侧未按临边作业要求设置防护栏杆，扣5-10分 通道设置不符合标准要求或未与既有结构进行可靠连接，扣2-5分 支撑架四周的安全区域、围栏、警示标志不符合标准要求，扣2-5分 车行门洞通道未设置顶部全封闭硬防护，扣5分 门洞未按规定设置导向、限高、限宽、减速、防撞设施及标识，扣2-5分 当支撑架可能受河水影响时，未采取防冲（撞）击的安全措施，扣5-8分 起重设备、混凝土输送管、脚手架、物料周转平台等设施与支撑架相连接，扣5-10分 | 10 |  |
| 10 | 支撑架拆除 | 交底无针对性或无文字记录，扣2-5分 支撑架拆除未填写拆模申请单并履行拆模审批手续，扣3分 预应力混凝土结构的支撑架在建立预应力前拆除，扣5-10分 支撑架拆除未按规定设置警戒区或未设专人监护，扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |