市政表B13  移动模架检查评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 定型移动模架产品无设计制造资质证书、设备出厂合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案实施前，进行安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 模架打开过孔前确认电路、油路运行正常，或解除所有影响移位的约束 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 设置人员上下的专用通道 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 移动模架拆除按方式对称进行 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 方案编制内容不全或无针对性，扣2-10分 专项施工方案未按规定进行审核、审批的，扣5-10分 交底无针对性或无文字记录，扣2-5分 | 10 |  |
| 2 | 模架产品及材质 | 定型移动模架无设计及安装技术文件资料，或无操作手册等技术文件，扣5-10分； 非定型移动模架所用的承重构配件和连接件无质量合格证、材质证明，扣5-10分，其品种、规格、型号、材质不符合有关标准的要求，扣5-10分； 所采用的液压或卷扬等装置无产品合格证，扣5分； | 10 |  |
| 3 | 模架结构 | 定型移动模架产品及所用构配件与所施工的混凝土梁的各项要求不相适应，扣5-8分 非定型移动模架的主承重梁的支承位置、间距不符合模架设计的规定，扣5-10分 连接不牢固，扣5-10分 | 10 |  |
| 4 | 安装 | 移动模架安装无操作手册或未按产品操作手册安装，扣10分 未在设计制造厂家专人现场指导下进行安装与调试，扣10分 临时拼装支架地基基础不牢固或架体结构不满足牢固可靠、构造合理的要求，扣5-10分 临时拼装支架材料及构件的质量不符合相关标准的技术要求，扣5-10分 采用对拉连接的托架，拉杆的预拉力不符合专项施工方案和出厂技术文件要求，扣5-10分 托架对拉拉精轧螺纹钢筋双帽不紧固，扣5-10分 | 10 |  |
| 5 | 检查验收 | 移动模架拼装采用的临时支架或吊架施工完成后未办理验收手续，扣5分 移动模架进场后，未清点、检查所有部件，或未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，扣5-8分 移动模架组装后首次使用前未组织设计制造和安装单位进行共同进行检查验收，扣10分 过孔前后未对模架的关键部位和支承系统进行进行全面检查，扣5-10分 各阶段检查验收未采用经审批的表格形成记录，或未经相关责任人签字确认，扣5-10分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣2分 | 10 |  |
| 6 | 模架过孔 | 移动模架在梁体初张拉完成前进行过孔操作，扣5-10分 模架纵向移动时两侧的承重主梁不同步，扣5-10分 移动模架在过孔时的抗倾覆稳定系数小于1.5 | 10 |  |
| 7 | 使用与监测 | 移动模架使用前，未在显著位置悬挂移动模架安全使用规程的，扣5分 移动模架移动过孔时，未对模架的运行状态进行监控，扣5分 浇筑混凝土时，未对承重主梁变形进行监测，或未形成监测记录，扣5分 模架中的动力和照明线路未经专业人员敷设，或未定期检查清理，扣3分 移动模架现场使用单位未对其安全技术记录资料建立安全技术档案，扣2-5分 | 10 |  |
| 8 | 安全防护 | 移动模架上部两侧未设置人行道和栏杆，扣5分；未在两个端头设置栏杆，扣3分；栏杆外未挂设安全网，扣2分 设置的操作平台未按规定设置脚手板、栏杆、挡脚板和安全立网，每项扣2分 移动模架未配备风速仪、避雷针和防风锚定设施，每缺一项扣2分 | 10 |  |
| 9 | 通道 | 通道设置不满足标准要求或未与墩身做可靠连接，扣5分 | 10 |  |
| 10 | 模架拆除 | 支撑架拆除前，未设置围栏和警戒标志或未派专人监护的，扣2-5分 移动模架拆除在带电的状态下进行，扣5-10分 拆除主梁等连接设备前，未采取增设缆风绳、临时支撑等措施，扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |