市政表B14  悬臂施工挂篮评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 挂篮所用的承重构配件和连接件无质量合格证、材质证明 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案实施前，进行安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 采用精轧螺纹钢筋作为吊杆时，使用双螺帽锁紧 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 挂篮拼装完成后办理检查验收签证手续 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣2-10分 交底无针对性或无文字记录，扣2-5分 | 10 |  |
| 2 | 构配件材质 | 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和有关标准的要求，扣5-10分 挂篮所采用的钢吊带或吊杆（含销轴）应无无损探伤检测记录，扣5分 挂篮所采用的液压或卷扬等装置无产品合格证，扣5分 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮，扣5-10分 | 10 |  |
| 3 | 加工制作 | 挂篮各部件加工完成后未进行试拼装，或无拼装记录，扣3分 挂篮采用螺栓连接进行拼装时对螺栓孔进行切割扩孔，扣5分 挂篮制作完成后未经厂家自检合格并出具合格证，扣5分 挂篮焊接各部位焊缝有焊接缺陷，每处扣2分 挂篮螺栓连接或销接连接不紧密、可靠，每处扣2分 | 10 |  |
| 4 | 挂篮结构 | 挂篮的总重量超出设计规定的限重范围，扣5-8分 吊篮的主桁架间横联的设置不满足方案设计的规定，扣5-10分 采用挂篮浇筑主梁0号段及相邻梁段浇筑施工时，采用的支架系统不牢固可靠或构造不合理，扣5-10分 辅助支架搭设材料及构件的质量不符合相关标准的技术要求，扣5-10分 挂篮悬臂端最大变形应超过20mm，扣5-10分 挂篮的行走装置、锚固装置未按方案设计规定的位置和方式进行设置，扣5-10分 | 10 |  |
| 5 | 行走与锚固 | 挂篮行走无专项操作指导书，扣3分 滑道或轨道铺设不平顺，扣2分 滑道或轨道未设置限位器或限位器设置不牢固，扣5分 挂篮移动前未解除所有吊挂系统和模板系统的约束，或未完成悬吊系统的转换，扣5-10分 挂篮移动前，未完成锚固体系的可靠转换，或未设置保险措施，扣10分 挂篮行走前未检查行走系统、吊挂系统和模板系统，或未形成检查记录，扣5分 挂篮移动过程中未设置防倾覆装置，扣5分 挂篮行走到位后未及时锚固，扣5分 | 10 |  |
| 6 | 检查验收 | 挂篮设备进场时未对各构件规格、型号、尺寸、数量、外观质量和配件及专用工具的配备进行检查验收，扣5-10分 墩顶0号段及相邻两端浇筑施工时，采用的支架系统施工完成后未办理验收手续，扣5分 验收未采用相关标准规定的表格或经审批的表格形成量化记录，或未经责任人签字确认，扣5-10分 挂篮验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌的，扣2分 | 10 |  |
| 7 | 使用与监测 | 挂篮使用中，千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳、保险绳、后锚固筋及连接器等未处于完好的状态，扣2-5分 挂篮使用前，未在显著位置悬挂挂篮安全使用规程，扣5分 两悬臂端挂篮上的荷载不平衡偏差超过设计的规定，或同一挂篮轴线两侧的荷载不均衡，扣2-5分 混凝土未从悬臂端向已完梁段的顺序分层浇筑的，扣3分 挂篮使用过程中未对挂篮各部位的变形进行监测，或未形成监测记录，扣5分 挂篮行走过程中，构件上站人，扣2分 | 10 |  |
| 8 | 预留预埋 | 预留孔数量、位置、尺寸不符合专项施工方案的要求，每处扣3分 预埋件型号、位置、标高不符合专项施工方案要求，扣5-8分 | 10 |  |
| 9 | 安全防护 | 操作平台不稳固，扣2-10分 操作平台未牢固满铺脚手板，扣2-5分 操作平台未按规定设置栏杆、挡脚板和安全立网，扣2-5分 上下操作平台间未设置梯道，扣5分，梯道设置不牢固或不畅通，扣3分 | 10 |  |
| 10 | 挂篮拆除 | 挂篮拆除前未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，扣5分 挂篮后移过程中未设专人统一指挥，扣5分 拆除作业未按照先拆除模板和吊挂系统后拆除主桁受力系统的顺序进行，扣5分 模板系统和吊挂系统拆除时未完成体系转换，扣5分 两悬臂端挂篮后移和拆除未按照对称同步的顺序进行，扣2分 挂篮拆除过程中前端堆放物料，扣2分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |