市政表B15  液压爬升模板检查评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 导轨的梯挡与油缸行程不匹配，或不满足与防坠爬升器相互运动的要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案实施前，进行安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 爬模装置爬升时，承载体受力处混凝土的强度达到10MPa，或满足设计要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体爬升前，架体防倾调节支腿退出，或挂钩锁定销应处于拔出状态 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 上下操作平台间设置专用通行梯道 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 爬模装置安装、爬升、拆除时设置安全警戒或设置专人监护 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 专项方案 | 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣5-10分 专项方案交底无针对性或无文字记录，扣2-10分 | 10 |  |
| 2 | 承载体 | 锥形承载接头的安装位置与爬模设计规定的定位中心超过±5mm，扣5分 挂钩连接座未采用专用承载螺栓固定，或未与建筑物表面有效接触，扣5分 锥体螺母长度小于承载螺栓外径的3倍，扣5-10分 预埋件和承载螺栓拧入锥体螺母的深度不同时大于承载螺栓外径的1.5倍，扣5-10分 承载螺栓未与锥体螺母扭紧，扣5-10分 | 10 |  |
| 3 | 防倾、防坠装置 | 导轨的垂直度大于5/1000或30mm，或工作状态中的最大挠度大于5mm，扣5分 防倾装置的导向间隙大于5mm，扣5分 防坠装置不灵敏可靠，或下坠制动距离大于50mm，扣5-10分 油缸不同步时不能单独升降某个油缸，扣5-10分 | 10 |  |
| 4 | 爬升机构 | 导轨顶部不能与挂钩连接座可靠挂接，或中部未穿入架体防倾调节支腿中，扣5-10分 上、下防坠爬升器的定位销、限位器、导向板、承力块等组装件转动不灵活，或定位不正确，扣5-15分 防坠爬升器换向不可靠，或不能确保棘爪支承在导轨的梯挡上，扣5-10分 油缸机位间距不满足爬模设计及标准的规定，扣5-15分 | 15 |  |
| 5 | 架体爬升 | 架体爬升前，未解除下层附墙连接装置及相邻分段架体之间、架体与构筑物之间的连接，扣5-15分 架体爬升前，未清除操作平台上的堆料，扣5分 | 15 |  |
| 6 | 检查验收 | 附墙装置、爬升装置、防倾和防坠装置以及架体结构的主要构配件进场未按规定进行验收，扣5-10分 未提供应至少两个机位的出厂前爬模装置的安装试验、爬升性能试验和承载试验检验报告，扣5-10分 爬模装置安装完毕未按规定进行整体验收，扣5-10分； 验收内容和指标未按标准要求进行量化，扣5分 | 10 |  |
| 7 | 架体构造 | 上架体高度、宽度不满足结构施工操作需要，扣5分 下架体高度和宽度不满足爬模装置操作需要或模板工程施工操作需要，扣5分 上架体和下架体未采用纵向连系梁将平面架体连成整体，扣5-10分 | 10 |  |
| 8 | 安全防护 | 梯道不牢固，或通行不畅通，扣3-5分 上下操作平台未牢固满铺脚手板，扣5分 上、下架体全高范围及吊平台底部未按临边作业要求设置安全防护栏杆、挡脚板、安全立网，扣5-10分 操作层未在外侧设置高度不低于180mm的挡脚板，扣3分 下操作平台及吊平台与结构表面之间未设置翻板和兜网，扣5分 | 10 |  |
| 9 | 安全作业 | 爬模操作人员未经培训或未定岗定责，扣5-10分 操作平台上施工荷载不均匀，或超过设计允许范围，5-10分 操作平台与地面之间无可靠的通信联络，或未统一指挥，扣3-5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |