市政表16  矿山法隧道施工评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 爆破作业单位持有爆破作业资质证书、安全生产许可证、爆破作业许可证及相关备案手续 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 施工 方案 | 施工方案未按规定经施工单位技术负责人和总监理工程师审批、签字，每项扣10分 方案监测项目、监测频次不符合规范或设计，扣5分 未编制现场应急预案，扣10分 施工方案未进行交底，每项扣5分 | 10 |  |
| 2 | 地层超前 支护 加固 | 未按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境，扣5分 超前加固前掌子面未按要求封闭，扣5分；大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角不符合规范、设计、方案要求，扣5分。 | 10 |  |
| 3 | 降排水 | 降水未满足安全作业要求，扣5分 降水井不符合设计或施工方案要求，扣3分；地面洞口防水、排水系统不完善，扣3分 隧道未设排水沟和水泵，掌子面、路面积水，扣3分 | 5 |  |
| 4 | 洞口工程 | 进出洞口未设置门禁系统和门卫值班室，扣3分 人员、设备进出洞未实行登记或登记记录不全，扣5分 路堑及边坡、仰坡未自上而下施工，且未设置截水系统，扣3分 未按设计要求对洞口邻近建(构)筑物采取保护措施或保护措施不完善，扣5分 | 5 |  |
| 5 | 隧道 开挖 | 开挖工法不符合设计要求，扣5分 开挖循环进尺不符合设计、施工方案，扣10分 相邻隧道作业面纵间距不符合设计、方案，扣5分 掌子面未及时支护，或掌子面与二次衬砌间距不满足安全距离要求，扣5分 | 10 |  |

| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 爆破 施工 | 爆破器材存储、运输和处置不符合有关规定，扣5分 爆破炸药用量超过方案要求，扣10分 | 10 |  |
| 7 | 初期 支护 | 钢架连接不符合要求或间距超过允许值，扣3分 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求，扣3分 作业架未设工作平台及围栏防护，扣5分 作业架脚手板铺设不严、不牢、作业架未设置登高扶梯，扣2分 作业架未设安全警示标志，扣2分 作业架无上下通道，扣2分 | 10 |  |
| 8 | 仰拱 | 仰拱开挖时，现场未安排专人指挥作业，扣2分 仰拱开挖完毕后，栈桥两端未按规定放在平整、结实的部位，扣3分栈桥存在倾斜和晃动，扣3分 开挖土渣出运，栈桥旁未安排专人指挥车辆通行，扣2分 浇筑仰拱混凝土时，未按规定设置操作平台，扣2分 | 5 |  |
| 9 | 二次 衬砌 | 模板台车的工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全要求，扣3分 模板台车移动时无统一指挥，或设备、电线、管路未撤除且未加保护，扣3分 模板台车堵头拆除无防护，扣2分 模板台车未设安全警示标志，扣2分 | 5 |  |
| 10 | 隧道运输 | 竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣5分 洞内运输车辆制动失效或人料混载、超载、超宽、超高运输，扣3分 洞内车辆照明、信号系统不完善，扣3分 洞内未设置限速规定标志标牌，扣2分 洞内交通未采用人车分离隔离防护，扣3分 | 5 |  |
| 11 | 联络 通道 施工 | 未按关键节点验收规定进行条件验收，扣5分 联络通道施工前未进行地质条件探测，扣5分 现场未按应急预案准备抢险物资，扣5分 联络通道开挖作业现场未设立专人安全管理，扣5分 联络通道施工前后一定范围内支护未按方案进行支撑保护，扣5分 |  |  |
| 12 | 施工 监测 | 未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、爆破振动影响等监测项目进行监测，扣5分 未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行监测(观测),扣5分 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣5分 监测点受破坏未及时恢复，每一测点扣2分 监测数据达到预警或报警值时，未及时、有效处理，扣5分 |  |  |
| 13 | 作业 环境 | 未进行职业危害防治措施交底，扣3分 未按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测或记录不全，扣5分 风、水、电线路未按施组设计要求布设，扣5分 通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足施工要求，扣5分 人员进洞前爆破后通风时间少于方案规定，扣5分 凿岩、放炮、喷射混凝土等扬尘作业未采取防尘措施，扣5分 光线不足或未设置足够照明，扣3分 作业人员在粉尘较大场所不戴防尘口罩，或在凿岩等噪声较大场所不戴防噪声护具，每人扣2分 现场未按规定设置消防器材设施，扣3分 未按规定设置不少于两种有效的联络通信方式，扣10分 工作面未按规定设置逃生管道和应急物资，扣10分 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |