市政表B17  盾构法隧道施工评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 盾构气压作业人员、特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项 目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 施工 方案 | 施工方案未经施工企业技术负责人、总监理工程师签字、盖章，每项扣5分 未按设计编制、审批施工监测方案或必测项目不符合规范要求，扣10分 未制定应急预案，扣10分 未按照要求开展方案交底，每项扣5分 | 10 |  |
| 2 | 始发/ 接收 | 未按关键节点条件验收管理规定进行始发或接收前的条件验收，扣10分 未按图纸及专项方案进行端头加固，扣15分 盾构洞门未按设计要求制作洞圈(钢环)和密封装置，扣5分 始发未按方案对负环管片采取限位固定措施或措施不到位，扣5分 始发和接收前未按照要求将应急物资放置在洞门附近，扣5分 反力架未按照方案施工或未进行监测，扣10分 未按照始发/接收方案的参数施工，扣15分 采用钢套筒始发/接收，未对钢套筒监测扣10分 | 15 |  |
| 3 | 隧道 掘进 施工 | 穿越既有地铁线、建(构)筑物和特殊地段前未对设备和刀具进行检查，不能满足连续掘进要求，扣5分 长期停滞在地质软弱地层，未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施，扣15分 设备未进行维修保养，扣5分 | 15 |  |
| 4 | 隧道运输施工 | 车辆停驶时未采取防溜车措施，扣5分 车辆安全、警示装置或动力、制定装置等未按规定进行检查和保养，扣10分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志，扣5分 运载物料的电机车搭载人，扣10分 车辆连接不可靠或无保险链，或超载、超限，扣3分 轨道端头无车挡，轨道连接板螺栓松动明显，轨道拉杆未按照方案设置，扣5分 无联络信号或联络信号不合理、不准确，扣5分 电机车无后视系统或后视系统失效，扣5分 | 10 |  |
| 5 | 开仓 与刀 具更换 | 未制定开仓操作规程，或作业人员违规操作，扣5分 开仓未进行条件验收和开仓审批，扣5分 未经气体检测合格即进仓作业，扣5分 常压开仓过程中未安排专人观察土仓内掌子面地质情况，扣5分 盾构气压作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门培训、教育、安全技术交底，扣2分 盾构气压环境内有易燃易爆物品，扣10分 气压作业用电未使用安全电压，或照明灯具无防爆措施，扣5分 盾构气压作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气，扣5分 作业人员气压作业时间或加、减压时间不符合带压进仓作业规范规定，扣2分 气压作业区与常压作业区之间扣3分 开仓前未按照要求配备应急物资，扣3分 |  |  |
| 6 | 洞门及联络通 道施工 | 未按关键节点条件验收规定进行条件验收，扣10分 联络通道管片拆除前未进行地质条件探测，扣10分 现场未按应急预案准备应急物资，扣5分 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专人安全管理，扣5分 负环及洞门、联络通道管片拆除未按方案施工扣3分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护，扣5分 洞门或联络通道管片拆除后，未及时封闭，出现渗漏、掉渣等，扣5分 |  |  |
| 7 | 管片堆放与管片拼装 | 管片堆放超高或堆放纵横间距不符合要求的，扣3分 拼装机旋转范围有人或障碍物的，拼装区域无警示标志，扣3分 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置的，扣2分 管片吊装头未按规范进行更换，扣5分 举重臂与管片连接未使用专用连接销子扣2分 管片翻转、吊运、拼装设备无定期保养记录，扣5分 |  |  |
| 8 | 安全防护 与保护措 施 | 未按规定进行机械通风或(风管破损、漏风，吊挂不平直)新鲜风量不足，5分 无有害气体检测装置或未定期进行气体检测，扣5分 遇到特殊地层如瓦斯或其它有毒有害气体超限时，未采取有效处理措施，扣10分 未按规定设置警示、排水及消防器材，扣5分 压力软管耐压强度不满足设计要求，布置于作业区及人行道范围的压力软管未采取防脱限位措施，扣2分 光线不足或未设置足够照明，扣2分；照明未采用36V及以下安全电压，扣5分 未采取人车分行措施，扣5分 通道不畅通或防护措施设置不规范，扣5分 未按规定设置不少于两种有效联络通信方式扣10分 |  |  |
| 9 | 施工监测 | 未按监测方案进行项目监测，扣10分 穿越既有重要建(构)筑物、既有交通线路、湖泊、河流等特殊地段未按照专项方案进行监测，扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣5分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣5分 未按规定要求进行盾构机通过后地层空洞隐患探测，每处扣5分 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |