市政表B18  顶管评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项 目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 方案编制内容不全或无针对性，扣5分 专项施工方案未进行审核、审批，扣10分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分 交底无针对性或无文字记录， 扣 5 分 | 10 |  |
| 2 | 顶管 设备 | 进场的顶管设备、配套设备和辅助系统无产品合格证，扣10分 顶管设备的型号与管道的型号或水文地质条件不匹配，扣10分 设备安装完毕后未进行试车直接进行顶进作业，扣10分 顶管设备安装、拆卸未按操作规程进行， 扣10分 设备、装置在使用中未定期检查、维修和保养，扣5分 | 10 |  |
| 3 | 起重 吊装 | 起重机械设备无制造许可证、产品合格证、备案证明和安装使用说明书，扣10分 起重机械的钢丝绳、卷筒、滑轮欠完好， 扣5分 起重作业前未进行试吊，扣10分 下管时未穿保险钢丝绳，扣10分 起重机械与架空线路安全距离不符合国家现行相关标准要求，扣10分 起重机械超负荷使用，扣10分 起重臂及吊物下有人员作业、停留或通行，扣5分 | 10 |  |
| 4 | 工作井 | 工作井结构不能满足井壁支护及承受顶管推进后坐力要求，扣10分 工作井施工未按先支护后开挖的顺序进 行开挖，扣5分 工作井周边堆载超过支护设计允许范围或机械设备与井边的距离小于设计安全距离，扣10分 后背墙的尺寸、材料、构造不符合设计要求或其承载力和刚度不满足顶管最大允许顶力和设计要求，扣10分 后背墙平面与掘进轴线不垂直，扣5分 表面不平整坚实，扣5分 进出洞口的土体未按设计要求进行加固 处理，扣10分 | 10 |  |
| 5 | 顶进 | 顶管施工前未对施工沿线的建(构)筑物、地下管线和地下障碍物的情况进行踏勘，扣10分 施工前未对后背土体进行允许抗力验算或验算不满足要求时未对后背土体采取有效加 固措施，扣10分 顶进装置安装轴线与管道轴线不平行或 不对称，扣10分 顶铁在导轨上滑动不平稳或有阻滞现象， 扣5分 顶进作业时作业人员停留在顶铁上方及 侧面等危险区域，扣10分 千斤顶和油表未配套使用或混用，扣5分 顶进中发生异常未及时停止施工、检查处理，扣10分 顶管作业未建立交接班制度或无记录，扣5分 | 10 |  |
| 6 | 监测 | 未编制监测方案或未按监测方案实施顶管施工监测，扣10分；监测项目不全，扣5分 无阶段性监测报告扣、监测报告内容不完整，扣5分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣5分 | 10 |  |
| 7 | 检查 验收 | 顶管设备、配套设备和辅助系统进场前未履行验收手续或无验收记录，扣10分 工作井施工完毕后未办理验收手续或无验收记录，扣10分 验收内容未进行量化或未经责任人签字确认，扣5分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣5分 | 10 |  |
| 8 | 降水 排泥与通风 | 作业深度范围内有地下水时无有效降水措施，扣10分 工作井四周地面未设置截、排水设施，扣5分 井底封底前未设置带盖的集水坑或积水坑内积水未及时排除，扣5分 顶管产生的泥浆未及时有组织排放或采用泥水排泥时未设置沉淀池，扣5分 管道内未设置通风装置，扣10分；通风量或空气质量不符合要求，扣5分 管道内未设置有毒有害气体检测报警装，扣10分 地层中存在有害气体时未采用封闭式顶管机或未增大通风量，扣10分 | 10 |  |
| 9 | 安全 防护 | 工作井周边未设置防护栏杆，扣10分 地面井口周围未设置防汛墙和防雨设施， 扣5分 作业区未设置警戒区域，扣5分；无警示标志，扣3分 工作井内未设置人员上下的专用梯道，扣10分 梯道不牢固或通行不畅通，扣5 分 降水井口未设置防护盖板或围栏，扣5分 无明显警示标志，扣3分 地面与顶管工作面之间未设置联络通信设备，扣5分 | 10 |  |
| 10 | 供电 | 顶管施工未设置备用电源，扣5分 动力、照明未分路供电，扣3分 进管电缆未悬挂于管壁，扣3分 顶管距离超过800m时，未采用调压器配电或未通过增设变压器将高压电引进管内供电，扣5分 井内与管内照明电压大于36V或未采用防爆灯，扣5分 管内供电系统无漏电保护装置，扣5分 | 5 |  |
| 11 | 拆除 | 工作井洞口封门拆除不符合现行相关标准要求，扣5分 工程顶管施工完成后，提升设备、顶进设备未按施工方案拆除顺序拆除，扣5分 机械拆除的施工载荷大于支护结构承载 力，扣5分 | 5 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |