市政表B23  施工机具评价评分表

| 序号 | 评价项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后未履行验收程序，扣5分 未设置护手安全装置，扣5分 传动部位未设置防护罩，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣8分 未设置安全作业（防护）棚扣6分 使用多功能木工机具，扣8分 | 8 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣5分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，每处扣3分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 未设置安全作业（防护）棚，扣6分 使用多功能木工机具，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电动 工具 | Ⅰ类手持电动工具未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣8分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣6分 手持电动工具随意接长电源线，扣4分 | 8 |  |  |
| 4 | 钢筋 机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 钢筋加工区未设置作业（防护）棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏，每处扣5分 传动部位未设置防护罩，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后未履行验收程序，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 未设置二次空载降压保护器，扣,10分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣3分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣10分 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣3分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣5分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣5分 传动部位未设置防护罩，扣4分 未设置安全作业（防护）棚，扣6分 | 10 |  |  |
| 7 | 翻斗车 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏，扣5分 驾驶员无证操作，扣8分 行车载人或违章行车，扣,8分 | 10 |  |  |
| 8 | 潜水泵 | 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣6分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣6分 负荷线有接头，扣3分 | 6 |  |  |
| 9 | 振捣器 | 未做保护接零或未设置剩余电流动作保护器，扣8分 未使用移动式配电箱，扣4分 电缆线长度超过30米，扣4分 操作人员未穿戴绝缘防护用品，扣8分 | 8 |  |  |
| 10 | 桩工 机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣10分 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底，扣10分 安全装置不齐全或不灵敏，扣10分 机械作业区地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣10分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 11 | 其他施工机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣8分 未按规定安装安全装置，安全装失灵、不可靠，扣10分 驾驶员、操作人员未持证上岗；未进行安全技术交底，扣5－10分 未按操作规程进行保养，扣5分 | 10 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |  |