市政表B25  塔式起重机评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 安装、拆卸单位应取得专业承包资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应编制安装、拆卸、多塔作业专项方案，专项施工方案不存在严重缺陷的；对超过一定规模的塔式起重机安装、拆卸工程，组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸作业人员、司机、起重信号司索工等特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 塔式起重机经验收合格后投入使用，按规定办理产权备案，安拆告知和使用登记 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 塔式起重机的基础承载力和变形满足设计要求 | 符合不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸、爬升（降）以及附着前应对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安全装置（如起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位器、幅度限位器回转限位器等）应齐全、有效，未被违规拆除、破坏 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 主要受力构件应不存在可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效等情形 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度应符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业应保持安全距离；任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求； | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 未使用达到报废标准的塔式起重机 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳未达到报废要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应安装及使用安装安全监控系统 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 附着装置结构形式、角度、水平距离应满足说明书要求，并进行设计计算和审批的；严禁擅自安装非原厂制造的标准节和附着装置 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 未违规吊人 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置，扣10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣10分 起重臂根部绞点高度大于30m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣5分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯，扣5分 | 10 |  |
| 2 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩安装的钢丝绳防脱勾装置不符合规范要求，扣5分 滑轮、卷筒钢丝绳防脱装置不符合规范要求，扣4分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求，每处扣3分 | 10 |  |
| 3 | 多塔作业 | 多塔作业专项施工方案内容不全或针对性不强，扣5分 多塔作业安全技术交底不符合要求，扣5分 | 10 |  |
| 4 | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸方案内容不全或针对性不强，扣5分 验收、维保、检查记录填写不符合要求，每处扣3分 未实施“一机一档”档案管理制度，扣5分 作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣4分 实行多班作业、未按规定填写交接班记录，扣3分 塔身底部无产品标牌，扣3分 首层防护不符合要求，扣3分 | 15 |  |
| 5 | 附着 | 附着装置安装不符合说明书及规范要求，扣5分 附墙架锈蚀，每处扣3分 | 10 |  |
| 6 | 基础 | 基础方案内容不全或针对性不强，扣5分 基础未设置排水设施，扣5分 基础积水，扣3分 | 10 |  |
| 7 | 结构 设施 | 主要结构件变形、锈蚀，未超过规范要求，扣10分 平台、走道、梯子、栏杆、护圈的设置不符合规范要求，每处扣4分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固不符合规范要求，每处扣5分 | 20 |  |
| 8 | 电气 安全 | 塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，防护措施不符合要求，扣5分 未安装避雷装置，扣10分 避雷接地装置不符合规范要求，扣5分 电缆使用及固定不符合规范要求，每处扣4分 未设置专用开关箱，扣10分 开关箱设置不符合规范要求，扣3分 | 15 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |