市政表B26  物料提升机评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 安装、拆卸单位应取得专业承包资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 用于25米及以上的建设工程， | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应编制安装、拆卸专项方案，专项施工方案不存在严重缺陷的； | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸作业人员及司机等特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀未达到报废标准 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 物料提升机经验收合格后投入使用，按规定办理产权备案，安拆告知和使用登记 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 物料提升机的基础承载力和变形满足设计要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸以及附着前应对结构件和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查； | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安全装置（如起重量限制器、防坠安全器等）齐全、有效、未被违规拆除、破坏 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 主要受力构件应不存在可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效等情形 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 物料提升机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 未使用达到报废标准的物料提升机。 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀未达到报废标准 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 附墙架结构、材质、间距符合产品说明书要求，严禁擅自安装非原厂制造的标准节和附着装置 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 无违规运输人员 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 防护设施 | 未设置防护围栏，扣15分；设置不符合规范要求，扣5分。 未设置进料口防护棚，扣15分；设置不符合规范要求，扣5分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，每处扣5分；设置不符合规范要求，每处扣 5分 停层平台脚手板铺设不严、不牢，每处扣5分 未安装平台门或平台门不起作用，扣15分 平台门安装不符合规范要求、未达到定型化，扣5分 吊笼门不符合规范要求扣10分 | 15 |  |
| 2 | 附着 | 附墙架未与建筑结构可靠连接，扣10分 缆风绳设置数量、位置不符合规范，每处扣5分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接，扣8分 钢丝绳直径小于8mm或角度不符合45°～60°要求，每处扣4分 安装高度30m的物料提升机使用缆风绳，扣10分 地锚设置不符合规范要求，每处扣5分 | 10 |  |
| 3 | 钢丝绳 | 钢丝绳绳夹设置不符合规范要求，每处扣3分 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣8分 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地，扣5分 | 10 |  |
| 4 | 安拆、验收与使用 | 未实施“一机一档”档案管理制度，扣5分 验收、维保、检查记录填写不符合要求，每处扣3分 作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣5分 实行多班作业、未按规定填写交接班记录，扣3分 无限载牌，扣3分 开关箱设置不规范，扣4分 | 15 |  |
| 5 | 基础与导轨架 | 基础排水不符要求，扣5分 导轨架垂直度偏差不符合规范要求，扣5分 井架停层平台通道处未的结构未采取加强措施，扣5分 | 10 |  |
| 6 | 动力与 传动 | 卷扬机、曳引机安装不牢固，扣10分 未按规范要求设置排绳器，扣5分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐，扣5分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接，扣10分 滑轮与钢丝绳不匹配，扣10分 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置，扣5分 曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置，扣 10分 | 10 |  |
| 7 | 通信装置 | 未按规范要求设置通信装置，扣5分 通信装置显示不清晰，扣3分 |  |  |
| 8 | 卷扬机 操作棚 | 未设置卷扬机操作棚的扣10分 操作棚不符合规范要求的，扣5分 | 10 |  |
| 9 | 避雷装置 | 物料提升机在防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分 避雷装置不符合规范要求，扣3分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |