市政表B27  施工升降机评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 安装、拆卸单位应取得专业承包资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应编制安装、拆卸专项方案，专项施工方案不存在严重缺陷的；对超过一定规模的施工升降机安装、拆卸工程，组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸作业人员及司机等特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 限位装置（如极限开关、上、下限位开关、吊笼顶窗电气安全开关吊、笼门机电连锁装等）应齐全、有效 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，对重安装防脱轨保护装置 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工升降机经验收合格后投入使用，按规定办理产权备案，安拆告知和使用登记 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工升降机的基础承载力和变形应满足设计要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸、爬升（降）以及附着前对结构件和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安全装置（如起重量限制器、安全防坠器、防松绳装置、急停开关、安全钩等）齐全、有效，未被违规拆除、破坏 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 主要受力构件应不存在可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效等情形 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度应符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工升降机与架空线路小于安全距离应采取防护措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 超载试验和额定载重坠落试验按要求进行 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 附墙架采用非配套标准产品进行设计计算，严禁擅自安装非原厂制造的标准节和附着装置 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 层门按标准、规范要求安装、有效。 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 未使用达到报废标准的施工升降机 | 符合□不符合□ |  |
| 序 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 防护设施 | 防护围栏设置不符合规范要求，扣5分 未设置出入口防护棚，扣10分。 出入口防护棚设置不符合规范要求，扣5分 停层平台搭设不符合规范要求，每处扣5分 层门不符合规范要求、未达到定型化，每处扣4分 | 10 |  |
| 2 | 附着 | 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合施工方案和说明书要求，扣5分 附墙架锈蚀，每处扣3分 | 10 |  |
| 3 | 钢丝绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立，扣10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求，每处扣5分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣5分 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求，扣10分 | 10 |  |
| 4 | 安拆、验收与使用 | 未实施“一机一档”档案管理制度，扣10分 超载试验和额定载重坠落试验记录不全，每处扣4分 验收、维保、检查记录填写不符合要求，每处扣3分 作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣5分 实行多班作业、未按规定填写交接班记录，扣3分 标准节锈蚀，扣5分 连接螺栓松动，销轴设置不规范但未失效，扣5分 限载牌设置不规范，扣3分 | 20 |  |
| 5 | 基础 | 基础方案针对性不强，扣5分 基础未设置排水设施，扣8分 基础积水，扣3分 | 10 |  |
| 6 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求，扣10分 标准节质量不符合产品说明书及规范要求，扣10 分 对重导轨不符合规范要求，扣5分 标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求，每处扣5 分 | 10 |  |
| 7 | 电气安全 | 防护措施不符合要求，扣5分 电缆使用不符合规范要求，扣5分 未设置电缆导向架或设置不符合规范要求，扣5分 施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分 避雷装置不符合规范要求，扣5分 未设置专用开关箱，扣10分 开关箱设置不规范，扣4分 驾驶室内照明不足，扣4分 | 20 |  |
| 8 | 通信装置 | 未安装楼层联络信号，扣10分 楼层联络信号不清晰，每处扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |