市政表B28  流动式起重机评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 有制造许可证和产品合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机械安、拆单位应取得专业承包资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应编制起重吊装专项方案，专项施工方案不存在严重缺陷的；超过一定规模的起重吊装及起重机械安装拆卸工程专项施工方案应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机械司机、起重信号司索工应持证上岗,起重机械司机操作证应与操作机型相符 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 流动式起重机安全装置（荷载限制装置、行程限位装置等）齐全、有效 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 严禁使用达到报废标准的钢丝绳、吊钩、卷筒、滑轮 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 双机起吊作业时，单机荷载不得超过额定起重量的80% | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机与架空线路安全距离符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 当起重机支撑在既有结构上时，对既有结构的承载力进行确认或验算 | 符合不符合□ |  |
|  |  | 使用汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，应校核其运行路线及作业位置承载能力；起重机行走、作业处地面承载能力不符合产品说明书要求时应采取有效加固措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 双机同步提升时，应采取同步措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 不得吊装重量不明或埋于地下或粘结在地面的物件；起重机不得进行斜拉、斜吊、超载作业 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机回转未停稳时应不得进行反向动作；起重机不得在满负荷或接近满负荷时降落臂架或同时进行两个动作 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机主、副钩不得同时作业（设计允许的专用起重机除外），在松软不平的地面起吊时不得同时进行两个动作 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机作业时，起重臂下方不得有人停留或吊运重物从人的正上方通过 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机不得采用吊具载运人员或被吊物体上有人、浮置物、悬挂物件 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 专项施工方案编制内容不全或针对性不强，扣5分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底、扣10分；安全技术交底记录不符要求，扣5分 | 10 |  |
| 2 | 起重机械 | 无安装使用说明书，扣5分 起重拔杆组装不符合设计要求，扣10分 起重拔杆组装后未履行验收程序，扣10分 安装验收表填写不符合要求，扣5分 | 10 |  |
| 3 | 钢丝绳 与索具 | 钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确，每处扣3分 吊钩、卷筒、滑轮未设置钢丝绳防脱装置，扣10分 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求，扣10分 钢丝绳、索具端部固接方式不符合国家现行相关标准要求，每处扣3分 索具安全系数不符合国家现行相关标准要求，扣10分 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣5分 | 15 |  |
| 4 | 作业 环境 | 地面铺垫措施达不到产品说明书及国家现行相关标准要求或支腿伸展不到位，扣5分 作业现场照明不足，扣5分 | 15 |  |
| 5 | 资质与 人员 | 未设专职信号指挥和司索人员，扣10分 大型吊装作业时无专人监护，扣5分 | 10 |  |
| 6 | 起重 吊装 | 吊索具系挂点位置或系挂方式不符合专项施工方案要求，扣10分 吊运易洒落物件或吊运气瓶时未使用专用吊笼，扣5分 | 10 |  |
| 7 | 操作 控制 | 吊运重物起升或下降速度不平稳、不均匀或进行突然制动、扣10分 大型构件吊装时，未设置牵引绳或作业人员直接推、拉被吊运物，扣5分 扣10分 | 10 |  |
| 8 | 高处 作业 | 结构吊装时未设置高处作业操作平台，扣10分； 平台承载力不足或固定不牢固，扣5 分 操作平台外围未按临边作业要求设置防护栏杆，扣10分 操作平台面未牢固满铺脚手板，扣5分 未设置登高爬梯，扣10分； 爬梯的承载力、构造不符合国家现行相关标准要求，扣5分 高处作业人员未正确系挂安全带或悬挂点不牢固，扣5分 | 10 |  |
| 9 | 构件 码放 | 构件码放超过作业面承载能力，扣10分 构件堆放高度超过规定要求，每处扣4分 大型构件码放无稳定措施，扣10分 构件码放不符规范要求，每处扣3分 | 10 |  |
| 10 | 警戒 监护 | 未按规定设置作业警戒区，扣10分 警戒区未设专人监护，扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |