市政表B29  桥、门式起重机评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 安装、拆卸单位应取得专业承包资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应编制安装、拆卸专项方案，专项施工方案不存在严重缺陷的；对超过一定规模的安装和拆卸工程专项施工方案，应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸作业人员、司机、起重信号司索工等特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 经验收合格后投入使用，按规定办理产权备案，安拆告知和使用登记 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基础承载力和变形满足设计要求 | 符合不符合□ |  |
|  |  | 当桥、门式起重机支撑在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行确认或验算 | 符合不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸前应应对结构件以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安全装置（起重量限制器、起升高度限位器、运行行程限位器等）应齐全、有效，未被违规拆除、破坏 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 保护装置（缓冲器和止挡装置、抗风防滑装置、连锁保护安全装置等）应齐全、有效 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 主要受力构件应不存在可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效等情形 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 桥、门式起重机与架空线路的安全距离应符合国家现行相关标准规定 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳未达到报废要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 未违规吊人或使用达到报废标准的桥、门式起重机 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与 交底 | 专项施工方案编制内容不全或针对性不强，扣5分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分； 安全技术交底填写不符要求，扣5分 | 10 |  |
| 2 | 保护 装置 | 同轨运行的桥、门式起重机之间未安装防碰撞装置，扣10分 起升高度大于12m时未安装风速风级报警器或不灵敏，扣5分 在主梁一侧落钩的单梁起重机未设置防倾覆安全钩或失效，扣10分 | 10 |  |
| 3 | 吊 钩、滑轮 、钢丝绳与索具 | 吊钩规格、型号不符合产品说明书，扣5分 吊钩、滑轮、卷筒未设置钢丝绳防脱装置或装置失效，扣10分 钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确，每处扣5分 钢丝绳端部固接方式不符合国家现行相关标准要求，扣5分 当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣10分 卷筒上钢丝绳尾端固定方式不符合产品说明书要求或未设置安全可靠的固定装置，扣 10分 索具安全系数不符合国家现行相关标准规定，扣10分 索具端部固接方式不符合国家现行相关标准要求，扣5分 | 10 |  |
| 4 | 轨道与 基础 | 基础不坚实稳固或未设置防、排水设施，扣 5 分 基础与轨道的固定方式不符合产品说明书要求或固定不牢固，每处扣5分 轨道铺设跨距偏差、弯曲偏差、接头处高低偏差、左右错位偏差不符合产品说明书要求，每处扣5分 轨道有明显扭度或接头处间隙过大，每处扣3分 轨顶面或侧面磨损量过大，每处扣3分 路基箱、枕木、道钉、压板等设施不符合产品说明书要求，扣5分 | 15 |  |
| 5 | 安装 、拆卸与验收 | 未实施“一机一档”档案管理制度，扣5分 验收记录填写不符合要求，每项扣3分 作业前未按规定进行例行检查，并填写检查记录，扣4分 实行多班作业、未按规定填写交接班记录，扣3分 中途停止安装时未对已安装或尚未拆除 部分采取固定措施，扣5分 | 10 |  |
| 6 | 安全 使用 | 使用前未按实际吊重进行调试和试运行，扣10分；调试和试运行记录填写不符合要求，每处扣3分 使用期间未进行交接班检查、日常检查和周期检查，扣10分；检查记录填写不符合要求，每处扣5分 起重机停止作业时，未锁紧夹轨器，扣10分 | 15 |  |
| 7 | 安全防护及警示标识 | 未在明显位置设置主要性能标志和安全警示标志，扣5分 未在顶部和端部安装警示灯或警示灯失效，扣5分 安拆及使用场地安全区域位置未设置围 栏或警戒线，扣5分 | 10 |  |
| 8 | 结构 设施 | 平台、通道、梯子、护栏设置不符合产品说明书要求，每处扣5分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合产品说明书要求，每处扣5分 | 10 |  |
| 9 | 电气控制与保护 | 未安装非自动复位型急停开关或不灵敏， 扣10分 在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分；避雷装置不符合国家现行相关标准要求，扣5分 金属结构和电气设备系统金属外壳未进行可靠接地，扣5分 工作电缆拖地、泡水或无保护措施，扣 5分 电气绝缘不符合国家现行相关标准要求，扣5分 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |