市政表B30 架桥机评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 安装、拆卸单位取得专业承包资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应编制专项施工方案，专项施工方案不存在严重缺陷的；对超过一定规模的架桥机专项施工方案，应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 当架桥机采用非定型产品时，应进行设计 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸作业人员、司机、起重信号司索工等特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 经验收合格后投入使用，按规定办理产权备案，安拆告知和使用登记 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基础承载力和变形满足设计要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 待架梁的自重和外形尺寸超出架桥机作业能力覆盖范围， | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、拆卸前应应对结构件以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安全装置（起升高度限制器、行程限位器、起重量限制器、支腿机械锁定装置、安全制动器及超速开关、锚定装置、抗风防滑装置、连锁保护装置等）应齐全、有效，未被违规拆除、破坏 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 主要受力构件应不存在可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效等情形 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 车轮、传动齿轮的磨损、变形未达到报废要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳未达到报废要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 恶劣天气条件停止进行架桥机安、拆工作 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 当遇特殊情况中断安装、拆卸作业时，应切断电源并对已安拆部分进行临时固定 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 未违规吊人或使用达到报废标准的架桥机 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与 交底 | 专项施工方案编制内容不全或无针对性，扣5分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分； 安全技术交底记录填写不符要求，扣5分 | 10 |  |
| 2 | 安全装置 | 运行机构未设缓冲装置；端部止挡装置不牢固可靠，扣10分 未设置可正常使用的风速仪和防护罩， 扣 5 分 | 10 |  |
| 2 | 结构设 施及零部件 | 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合产品说明书要求，每处扣5分 平台、通道、梯子、护栏设置不符合产品说明书要求，每处扣4分 吊钩、滑轮、卷筒未安装完好可靠的钢丝绳防脱装置，扣10分 钢丝绳的规格、型号、穿绕不符合产品说明书要求，扣10分； 钢丝绳端部固接方式不符合国家现行相关标准要求，扣5分 当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳少于3圈，扣10分 卷筒上钢丝绳尾端固定方式不符合产品说明书要求或未设置安全可靠的固定装置，扣10分 | 10 |  |
| 3 | 安装 、拆卸与验收 | 安装验收记录填写不符合要求，扣3分 作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣4分 实行多班作业、未按规定填写交接班记录，扣3分 架桥机安装时，其主梁和横移轨道未调平或无自锁功能，扣10分 架桥机轨道上枕木、道钉、压板等设施不符合产品说明书要求，扣5分 架桥机主机对位后，无可靠的制动措施，扣10 分 | 15 |  |
| 4 | 梁体 运输 | 运梁车司机未经专业培训或无相应资格证、扣10分 运梁车制动器不灵敏，运梁时无专人负责指挥，扣10分 运送T梁时，未对T梁采取有效固定措施，扣10分 运梁车载重运行时未匀速前进或速度过快，扣5分 下坡道架梁时，运梁车无可靠的防溜措施，扣5分 运梁时，梁体两侧安全范围内有人员停留，扣3分 | 10 |  |
| 5 | 梁体 架设 | 未在显著位置悬挂架桥机安全使用规程，扣5分 两端同时起吊梁体、单端起吊后梁体倾斜度超过设计规定，扣5分 采用拖拉喂梁时吊梁小车与运梁车驮梁小车行走不同步，扣5分 T梁梁体架设后未及时对梁体两侧进行有效支撑，扣5分 架桥机过跨前，梁片横隔板未焊接或未按设计要求张拉预应力筋，扣10分 | 10 |  |
| 6 | 调试与 试验 | 架桥机安装完成后未进行调试，扣10分； 调试内容填写不符要求扣5分 架桥机拼装调整完毕后未进行试运行，扣10分；未检验架桥机吊梁小车、制动系统、液压电气系统的运行情况，扣5分 架桥机调试完成后未进行试吊，扣10分 架桥机未进行经常性调试或无调试记录，扣10 分； 调试与试验试填写不符要求，每项扣5分 | 15 |  |
| 7 | 检查与 维护 | 架桥机未进行日常检查，扣5分 未制定周期检查计划或未进行定期检查， 扣 5 分 架桥机停止使用一个月以上，使用前未进行检查，扣5分 未建立架桥机管理、使用维护档案，扣 5分 | 10 |  |
| 8 | 电气 设备 | 未设置非自动复位型紧急断电开关或不灵敏，扣10分 架桥机在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分；避雷装置不符合国家现行相关标准要求，扣5分 金属结构和电气设备系统金属外壳未进行可靠接地，扣5分 架桥机与架空线路的安全距离不符合国家现行相关标准规定时，无防护措施，扣10分 架桥机上的电线未敷设于线槽或金属管中或不便敷设处未穿金属软管，扣5分 作业面照明不足，扣5分；回路未单独供电或未设短路保护，扣 5分 电气绝缘不符合国家现行相关标准要求，扣5分 | 10 |  |
| 9 | 安全 防护 | 未在醒目位置设置安全警示标志，扣5分 安全区域未设置围栏或警戒线，扣5分 架梁时未安装吊篮、步板、梯子等安全防护设施，每处扣5分 横向连接、湿接缝施工未安装工作平台或吊篮，扣5分 架桥机位于通车道路、河道上方时，架桥机下方未设置防护棚，扣10分：防护棚设置不满足防穿透要求，扣5分 水上施工时未设置防护和救生设施，扣5分 每一跨预制梁架设完毕后未及时按临边作业要求搭设桥梁两边的防护栏杆，扣5分 同跨预制梁间未设置安全兜网，扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |