市政表B3  基坑工程评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危大工程应编制专项施工方案，专项施工方案不应存在严重缺陷；超过一定规模应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案按规定审核、审批 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案重新进行审核、审批 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险应采取支护措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 自然放坡的坡率应符合专项施工方案和规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑支护结构应符合设计要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑支护结构水平位移达到设计报警值应采取有效控制措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑开挖深度范围内有地下水应采取有效的降排水措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 支护结构应在达到设计要求的强度后再开挖下层土方 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按设计和施工方案的要求分层、分段开挖且开挖均衡 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑开挖过程中应采取有效措施防止碰撞支护结构、降水设施、工程桩或扰动基底原状土土层 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 机械在软土场地作业，采取铺设渣土、砂石等硬化措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑、边坡土方超挖应采取有效措施； | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 边坡及基坑周边堆放材料、停放设备设施或使用机械设备等荷载不应超过设计要求的地面荷载限值 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 降水井口应设置防护盖板或围栏，应设置明显的警示标志，降水完成后，应及时将井填实 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 支撑拆除方式应符合国家现行相关规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 深基坑、高边坡（一级、二级）施工应进行第三方监测 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 机械拆除作业时，施工荷载应小于支撑结构承载能力 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 采用非常规拆除方式应符合国家现行相关规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 施工企业应具有相应的资质和安全生产许可证，未超范围从事基坑工程施工 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 危大工程须验收合格后才能进行下一道工序 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 基坑、边坡无坍塌风险预兆 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应采取专项防护措施 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 基坑支护 | 对预计超过设计使用年限的基坑工程未提前进行安全评估和设计复核，当设计复核不满足安全指标要求时，未进行加固处理，扣10-15分 | 15 |  |
| 2 | 降排水 | 基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求，扣5分 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣5-15分 基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣5-10分 | 15 |  |
| 3 | 坑边荷载 | 安全专项施工方案未对边坡及基坑边堆放的荷载进行验算，扣10分 | 10 |  |
| 4 | 支护开挖 | 内支撑结构基坑开挖未按设计及方案要求均衡进行，扣10-15分 基坑开挖未对因基坑、边坡、沟槽开挖施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，扣10-15分 基坑开挖至坑底标高时，未及时进行坑底封闭，未采取防止水浸、暴露和扰动基底原状土的措施，扣10-15分 | 15 |  |
| 5 | 基坑监测 | 未按要求进行基坑工程监测，扣10分基坑监测项目不符合设计和规范要求，扣10-15分 基坑、高边坡施工应进行第三方监测的监测单位未按照监测方案开展监测，未及时向建设单位报送监测成果，发现异常时，未及时向建设、设计、施工、监理单位报告，扣10-15分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣 5-8分 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣5-8分 有特殊要求或安全等级为一级基坑工程，未依据基坑现场施工作业计划制定基坑施工安全监测应急预案，扣5分 基坑（槽）、边坡、管道沟槽等施工过程中，未设置专人对基坑临边、坑壁、周围建(构)筑物及道路、管线等安全情况进行动态巡查，扣1-5分 基坑坡顶地面出现明显裂缝，基坑周边建筑物出现明显变形，扣5分 | 15 |  |
| 6 | 安全防护 | 基坑、管沟边沿及边坡等危险地段施工时，未置安全护栏和明显的警示标志，夜间施工时，现场照明条件不满足施工要求，扣5-10分 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求，扣5-10分 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求，扣5-10 分 基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施不符合规范及专项施工方案的要求，或无相关安全保护措施资料，扣5-10分 基坑顶部未按设计或方案要求进行硬化或防渗处理，扣1-5 分 | 10 |  |
| 7 | 支撑拆除 | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣5-10分 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣5分 | 10 |  |
| 8 | 作业环境 | 上下垂直作业未采取防护措施，扣5分 在各种管线范围内挖土作业，未采取安全保护措施，未设专人监护，扣5分 作业区光线不良，扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |