市政表B4  钢围堰检查评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 主体结构构件、连接件有显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案实施前，进行安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 设置变形观测基准点和观测点 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 钢围堰内外按规定设置上下通道 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 通航水域的围堰设置船舶防撞桩 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 钢套箱或钢吊箱围堰按照先上后下、先支撑后侧板的顺序进行拆除 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 危大工程应验收合格才能进行下一道工序 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣2-10分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣5-10分 交底无针对性或无文字记录，扣2-5分 | 10 |  |
| 2 | 构配件材质 | 原材料和构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣5-10分 原材料和构配件的品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案和标准要求，扣5-10分 钢板桩等定型产品无使用说明书等技术文件，扣5分 | 10 |  |
| 3 | 围堰构造 | 侧壁结构尺寸不符合专项施工方案要求，扣5-10分 钢管桩、钢板桩围堰未设置围檩和内支撑，扣5-10分； 围檩和内支撑的设置不符合专项施工方案要求，扣5-8分 | 10 |  |
| 4 | 制作及运输 | 钢围堰拼装未搭设牢固可靠的作业脚手架，扣3分 航道上浮运钢围堰前未办理通航备案手续，扣5-10分 | 10 |  |
| 5 | 钢围堰安装 | 钢板桩或钢管桩围堰在施打前，其锁口未采取可靠的止水措施，扣2-5分 钢吊箱在浇筑封底混凝土前，未对底板与桩护筒之间的缝隙进行封堵，扣5分 钢围堰施打或下沉应未取可靠的定位系统和导向装置，扣3分 钢围堰接高或下沉作业过程中，未采取保持围堰稳定的措施或围堰处于悬浮状态，扣5-10分 围堰抽水时未及时加设围檩和支撑系统，扣5-10分 | 10 |  |
| 6 | 检查验收 | 在原材料和构配件进场进场、围堰结构安装完成、安全防护设施安装完毕时，未进行分阶段验收，或未形成记录，扣6分 围堰施工完成、投入使用前未办理完工验收手续，扣5-10分 完工验收未形成记录或未经责任人签字确认，扣5分 各阶段检查验收内容和指标未进行量化，扣5分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣3分 | 10 |  |
| 7 | 监测 | 未编制监测方案或未按照监测方案对围堰结构、内外部水位和相邻有影响的建（构）筑物进行监测监控，扣5-10分 布设支撑前未测读变形观测和水位观测的初始值，扣5分 | 10 |  |
| 8 | 安全使用 | 围堰顶的高度不满足正常施工状态下围堰内不灌水得要求，扣5-10分 使用过程中未经重新设计私自加高钢围堰，扣5-10分 上部作业平台施工均布荷载、集中荷载超过设计允许范围，扣10分 | 10 |  |
| 9 | 安全防护 | 临边未按规定设置防护栏杆，扣5分 围堰上未配备足够的、各种类型的消防、救生器材，扣5分 | 10 |  |
| 10 | 拆除 | 钢板桩或钢管桩围堰拆除未按从下游侧开始逐步向上游侧的顺序进行，扣5-10分 钢板桩或钢管桩围堰内支撑拆除未按从下往上的顺序进行，或未按照先拆除支撑，再拆除围檩，最后拔出钢板桩或钢管桩的顺序进行拆除，扣5-10分 从事钢围堰拆除作业潜水员未经专业机构培训并取得相应从业资格，扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |