市政表B5  土石围堰检查评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 围堰高度不满足挡水安全要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 方案实施前，进行安全技术交底 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定设置水位标尺 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 堰顶临边按规定设置防护栏杆 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 围堰按从下游至上游的顺序拆除 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 危大工程应验收合格才能进行下一道工序 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 专项方案未按规定进行审核、审批，扣10-15分 交底无针对性或无文字记录，扣5-15分 | 15 |  |
| 2 | 筑堰材料 | 筑堰材料与土围堰的填筑方式不适应相适应，或筑堰料不符合规定，扣5-10分 用草袋、麻袋等装土筑堰时，填料渗水，或装土方式不符合规定，扣5-10分 | 10 |  |
| 3 | 堰身构造 | 土石围堰的外形尺寸应影响河道泄洪或通航能力，扣10-15分 围堰外侧迎水面未采取防冲刷措施，或防水不严密，扣10分 围堰填筑内侧坡脚到基坑开挖边缘距离不符专项施工方案要求，扣10-15分 | 15 |  |
| 4 | 围堰填筑 | 未按规定到相关部门办理河道施工通航备案手续，扣5-10分 围堰填筑未分层进行，扣5-10分 围堰基础清理未在小围堰保护下进行，扣5-10分 堰体范围内的水井、泉眼、地道等未按规定处理，扣5-10分； 未经验收并形成记录，扣5-8分 采用吸泥船吹砂筑岛时，其他船舶和无关人员进入作业区内，或有人员在承载吸泥管的浮筒上行走，扣5-10分 | 10 |  |
| 5 | 监测 | 围堰施工过程中未进行全面监测，扣5-10分 未按规定记录各时间段的水位情况，扣5-10分 | 10 |  |
| 6 | 验收 | 验收内容未量化或未经责任人签字确认，扣5-8分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣2分 | 10 |  |
| 7 | 安全防护 | 未设置夜间警示灯，扣5-10分 围堰内未设置供人员上下的专用通道或通道设置不符合标准要求，扣5-10分 | 10 |  |
| 8 | 拆除 | 围堰内工程基础施工完成后，未及时拆除围堰，扣5-8分 围堰拆除污染水体，扣5-10分 | 10 |  |
| 9 | 河道清理 | 拆除围堰弃土应未专项施工方案的规定外运，或往河道内抛填，扣5-10分 围堰拆除后未按照当地水务相关部门要求清理河道，扣5-10分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |