市政表B6  沉井评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危险性较大分部分项工程按规定编制专项施工方案 超过一定规模的危大工程方案组织专家论证 | 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
|  |  | 沉井的嵌固深度或封底混凝土厚度不符合专项施工方案的规定 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按规定配备专职安全员；项目负责人、专职安全员应取得有效安全生产考核合格证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应取得有效特种作业人员操作资格证书 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专项施工方案实施前，进行安全技术交底； | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 筑岛的尺寸满足沉井制作及抽垫等施工的要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 下沉时对周围影响建（构）筑物、管线采取保护措施的 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 钢围堰内外按规定设置上下通道 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 通航水域沉井的临边栏杆设置反光设施，或边角处设置红色警示灯 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 按照方案施工 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 方案与交底 | 未按规定编制专项施工方案或未进行设计计算，扣5-10分 方案编制内容不全或无针对性，扣2-10分 专项施工方案未按规定进行审核、审批，扣5-10分 交底无针对性或无文字记录，扣2-5分 | 10 |  |
| 2 | 沉井构造 | 设置内支撑结构的沉井，其支撑间距、层数和构造不符合专项施工方案的规定，扣5-10分 | 10 |  |
| 3 | 筑岛 | 未在沉井周围设置护道，扣5-10分；护道宽度不满足要求，扣5分 岛面、平台面和坑底高程未高出施工期可能的最高水位0.7m以上，扣5-10分 筑岛选用的材料不满足设计要求等，或含有影响岛体受力及抽垫下沉的块体，扣5-10分 在淤泥等软土上筑岛时，未采取换填或采取其他加固措施，扣5-10分 | 10 |  |
| 4 | 沉井制作 | 制作底节沉井的脚手架平台和模板支撑架搭设不牢固，扣5分 支垫的布置不满足设计要求或不便于抽垫，扣5-10分 支垫顶面未与钢刃脚底面贴紧，每处扣2分 底节沉井抽垫时混凝土强度不符合设计要求，或不满足抽垫后沉井受力要求，扣5分 沉井底节最小高度以及上部分节制作高度不符合设计规定，或不能确保下沉过程的稳定性，扣5-10分 | 10 |  |
| 5 | 浮运与就位 | 浮式沉井在浮运前未对底节进行水压试验，或对上部各节未进行水密性检查，扣5分 布置锚碇体系时锚绳受力不均匀，扣3分 未采取措施避免导向船和沉井产生过大摆动或折断锚绳，扣5分 采取滑移、牵引等措施下水时，沉井后侧未设置溜绳，扣2分 | 10 |  |
| 6 | 下沉与接高 | 沉井在地面上接高时，井顶露出地面小于0.5m，扣3分 水上沉井接高时井顶露出水面小于1.5m，扣5分 带气筒的浮式沉井，气筒未采取防护措施，扣3分 在刃脚或内隔墙附近开挖时，有人员停留，扣5分 有底梁或支撑梁的沉井，有人员在梁下穿越，扣3分 机械出土时井内站人，扣5分 船上或支架上制作的浮式沉井，下水时水面波浪大或有船只经过，扣3分 | 10 |  |
| 7 | 检查验收 | 施工前未对所用的各项设备进行检查，扣2-5分 在筑岛填筑完成或沉井井体制作完成后未进行验收，扣5分 钢筋混凝土沉井，未在浇筑混凝土前按规定进行钢筋隐蔽验收，扣5分 在沉井施工完成后，未办理验收手续，或未形成验收记录，扣5分 | 10 |  |
| 8 | 封底与填充 | 水下封底沉井井内抽水时封底混凝土未达到设计强度，扣10分 封底前井壁内隔墙及刃脚与封底混凝土接触面处的泥污未清理干净，扣2-3分 配合水下封底的潜水人员未经专业机构培训并取得相应从业资格，扣5分 | 10 |  |
| 9 | 使用与监测 | 浮式沉井顶的高度不满足正常施工状态下沉井内不灌水的要求，扣5-10分 上部作业平台施工均布荷载、集中荷载超过设计允许范围，扣5-10分 下沉时未进行连续观测，或未采取措施对轴线倾斜进行纠偏，扣5分 | 10 |  |
| 10 | 安全防护 | 临边未按规定设置防护栏杆，扣5分 各井室内未悬挂钢梯和安全绳，扣5分 船舶停泊处水中沉井未设置船舶靠泊系揽桩，或船舶系缆于沉井结构上，扣5-10分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |