市政表B8  悬挑式脚手架评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危大工程应编制专项施工方案，专项施工方案不应存在严重缺陷；超过一定规模应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 危大工程验收合格后才能进行下一道工序 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 悬挑钢梁截面高度应按设计确定，载面形式符合设计和规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 在架体外侧设置连续式剪刀撑 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 对支撑脚手架的工程结构和所附着的工程结构应进行强度和变形验算，验算不能满足安全承载要求时，应采取相应的加固措施； | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体与建筑结构拉结应符合规范及方案要求； | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 脚手架施工荷载不超过设计规定 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 作业层与建筑物之间进行封闭 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体分段搭设分段使用应办理分段验收；架体搭设完毕应办理验收手续 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 型钢、钢管、构配件不存在弯曲、变形、锈蚀严重情况 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应持证上岗 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 架体基础 | 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5-10分。 | 10 |  |
| 2 | 悬挑钢梁 | 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣10-15分； 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，每处扣2分； 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求，每处扣10分； 悬挑钢梁间距未按悬挑架架体立杆纵距设置或悬挑钢梁间距与立杆纵距不相对应时未设置联梁，扣10分。 | 20 |  |
| 3 | 架体稳定 | 未按规范及方案要求设置斜撑、拉杆，扣5-8分； 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处，每处扣2分； 悬挑脚手架立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施，每处扣2分； | 10 |  |
| 4 | 架体构造 | 立杆、水平杆间距超过规范及方案要求，每处扣2分； 立杆、水平杆、剪刀撑接长不符合规范要求，每处扣2分； 剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，每处扣2分； 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分； 脚手板规格、材质不符合要求，扣5-8分； 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳，每处扣2分。 | 10 |  |
| 5 | 架体荷载 | 施工荷载堆放不均匀，每处扣5分； | 10 |  |
| 6 | 验收 | 未记录量化的验收内容，扣5-10分； 交底无针对性的，扣5-8分； 责任人未签字确认，扣5分； | 10 |  |
| 7 | 架体防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严，扣5-10分； 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每三层或高度不大于10m未用安全平网封闭，扣5-10分； 作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆，扣5分； 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣5-10分； 架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取措施封闭，扣5-10分； 架体底层封闭不严密的，扣5分。 | 10 |  |
| 8 | 构配件材质 | 配件进场后，未按规范委托第三方检测机构进行检测，扣10分； 杆件和构配件未配套使用，不满足组架方式及构造要求，扣10分； | 10 |  |
| 9 | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分； 通道设置不符合要求，扣10分。 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |