市政表B9  吊篮评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危大工程应编制专项施工方案，专项施工方案不应存在严重缺陷；超过一定规模应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 危大工程验收合格后才能进行下一道工序 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 应安装防坠安全锁，且防坠安全锁应在标定期限内并保证有效 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，且安全绳应单独设置并固定在建筑物可靠位置 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 吊篮安装上限位装置且限位装置有效 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 装有2台或多台独立的起升机构应安装自动防倾斜装置 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 悬挂机构前支架不得支撑在女儿墙及建筑物外挑边缘等承重无法满足要求的结构上 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 前梁外伸长度应符合产品说明书规定 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 前支架与支撑面应垂直且脚轮受力 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 配重件的重量应符合设计规定、不能使用破损的配重件或采用其他替代物 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 钢丝绳无断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物情况 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 安全钢丝绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致，吊篮运行时安全绳应张紧悬垂 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 吊篮平台组装长度应符合说明书和规范要求 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 吊篮内作业人员数量不超过2人，双动力吊篮操作人数应为2人、吊篮内作业人员应将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 施工荷载未超过设计规定 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 特种作业人员应持证上岗 | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | 专业分包单位应具有相应资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 安全装置 | 安全绳型号规格与工作钢丝绳不一致、吊篮运行时安全绳未张紧悬垂、安全绳与结构接触位置无保护措施，扣5-15分 | 15 |  |  |
| 2 | 悬挂机构 | 悬挂机构未定期保养维护，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 3 | 钢丝绳 | 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 4 | 安装作业 | 吊篮组装的主要受力构件不是同一生产厂家的产品，扣5-10分 | 10 |  |
| 5 | 升降作业 | 吊篮正常使用，人员未从地面或合格的停靠平台进入篮内，每处扣5分 | 15 |  |
| 6 | 验收 | 未记录量化的验收内容，扣5分 安全交底无针对性，扣5分 责任人未签字确认，扣5分； 每天班前、班后未进行检查，扣10分 | 10 |  |
| 7 | 安全防护 | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求，扣5分 上下立体交叉作业时吊篮未设置顶部防护板，扣10分 | 10 |  |
| 8 | 吊篮稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施，扣10分 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，扣5-10分 | 10 |  |
| 9 | 荷载 | 荷载堆放不均匀，扣5-10分 利用吊篮作为垂直运输设备，扣5-10分。 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |