房建表B13   施工机具评价评分表

| 序号 | 评价项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后未履行验收程序，扣5分 未设置护手安全装置，扣5分 传动部位未设置防护罩，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣8分 未设置安全作业（防护）棚扣6分 使用多功能木工机具，扣8分 | 8 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣5分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，每处扣3分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 未设置安全作业（防护）棚，扣6分 使用多功能木工机具，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电动 工具 | Ⅰ类手持电动工具未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣8分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣6分 手持电动工具随意接长电源线，扣4分 | 8 |  |  |
| 4 | 钢筋 机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 钢筋加工区未设置作业（防护）棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉、调直作业区未设置防护栏，每处扣5分 传动部位未设置防护罩，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后未履行验收程序，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 未设置二次空载降压保护器，扣,10分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣3分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣10分 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣3分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序，扣5分 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣10分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣5分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣5分 传动部位未设置防护罩，扣4分 未设置安全作业（防护）棚，扣6分 | 10 |  |  |
| 7 | 翻斗车 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏，扣5分 驾驶员无证操作，扣8分 行车载人或违章行车，扣,8分 | 10 |  |  |
| 8 | 潜水泵 | 未接保护接地导体(PE)或未设置剩余电流动作保护器，扣6分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣6分 负荷线有接头，扣3分 | 6 |  |  |
| 9 | 振捣器 | 未做保护接零或未设置剩余电流动作保护器，扣8分 未使用移动式配电箱，扣4分 电缆线长度超过30米，扣4分 操作人员未穿戴绝缘防护用品，扣8分 | 8 |  |  |
| 10 | 桩工 机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣10分 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底，扣10分 安全装置不齐全或不灵敏，扣10分 机械作业区地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣10分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 11 | 其他施工机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣8分 未按规定安装安全装置，安全装失灵、不可靠，扣10分 驾驶员、操作人员未持证上岗；未进行安全技术交底，扣5－10分 未按操作规程进行保养，扣5分 | 10 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |  |