房建表B14  起重吊装作业评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 应编制起重吊装专项方案，专项施工方案不存在严重缺陷的；对超过一定规模的起重吊装工程，组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机司机持证上岗,操作证应与操作机型相符 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载符合专项施工方案要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机械安全装置（荷载限制装置、行程限位装置等）应齐全、有效 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 严禁使用达到报废标准的钢丝绳、吊钩、卷筒、滑轮 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机与架空线路安全距离符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机作业时，起重臂下方严禁有人停留或吊运重物从人的正上方通过 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 使用汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，应校核其运行路线及作业位置承载能力 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 严禁使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 起重机不得违规载人 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下未违规进行吊装作业 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 施工方案 | 专项施工方案针对性不强，扣5分 | 5 |  |
| 2 | 钢丝绳 与地锚 | 钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求，扣10分 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣5分 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求，扣10分 | 10 |  |
| 3 | 索具 | 索具安全系数不符合规范要求，扣10分 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣5分 | 15 |  |
| 4 | 作业 环境 | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施扣10分 | 10 |  |
| 5 | 作业 人员 | 起重机作业设置专职信号指挥和司索人员，扣10分 作业前未按规定进行技术交底，扣10分 技术交底记录填写不符合要求，扣5分 | 10 |  |
| 6 | 起重 吊装 | 吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣5分 吊运易散落物件时，未使用专用吊笼，扣5分 | 15 |  |
| 7 | 高处 作业 | 未按规定设置高处作业平台，扣10分；高处作业平台设置强度、护栏高度不符合规范要求，每处扣5分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定，每处扣5分 未按规定设置安全带悬挂点，每处扣5分 | 15 |  |
| 8 | 构件 码放 | 构件码放超过作业面承载能力，扣10分 构件堆放高度超过规定要求，每处扣5分 大型构件码放无稳定措施，扣10分 构件码放不符规范要求，每处扣3分 | 10 |  |
| 9 | 警戒 监护 | 未按规定设置作业警戒区扣10分 警戒区未设专人监护，扣5分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |