房建表B6  附着式升降脚手架评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危大工程应编制专项施工方案，专项施工方案不应存在严重缺陷；超过一定规模应组织专家论证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 对支撑脚手架的工程结构和所附着的工程结构应进行强度和变形验算，验算不能满足安全承载要求时，应采取相应的加固措施 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 危大工程验收合格后才能进行下一道工序 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 脚手架提升不超过规定允许高度 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体高度不应大于5倍楼层高 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体的水平悬挑长度不应大于2m也不大于邻近跨度1/2 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5且不大于6m | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体全高与支撑跨度的乘积不应大于110㎡ | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 脚手板规格、材质应符合要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应安装防坠落和防倾覆装置，装置设置位置及技术性能应符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应安装同步控制或荷载控制装置，控制误差应符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构处 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 防坠落装置应设置在竖向主框架处与建筑结构附着 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 应按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 在使用工况时应将竖向主框架与附着支座固定 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 在升降工况时应将防倾、导向装置设置在附着支座处 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 主框架和水平支撑桁架的结点应采用焊接或螺栓连接 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体立杆底端应设置在水平支撑桁架上弦杆件节点处 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 两跨以上架体同时整体升降不能采用手动升降设备 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 升降工况时附着支座在建筑结构连接处混凝土强度应达到设计和规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 升降工况时架体上不能有施工荷载或有人员停留 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 严禁作业区域有交叉作业 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 架体分段搭设分段使用应办理分段验收；架体搭设完毕应办理验收手续 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 安装、升降、拆除时应设置安全警戒区及专人监护 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在附着式升降脚手架上。严禁在附着式升降脚手架上悬挂起重设备。 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 专业分包单位应具有相应资质和安全生产许可证 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 特种作业人员应持证上岗 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 架体构造 | 架体净宽小于0.6m，大于1.2m，扣10分 直线布置的架体支承跨度大于6m，或折线、曲线布置的架体，相邻两竖向主框架支撑点处的架体内、外侧距离距离大于5.4m，扣15分 架体顶部防护高度超出作业层小于1.5m，扣5分 竖向主框架内侧未设置导轨，且与导轨未刚性连接，扣10分 使用工况下，架体悬臂高度大于6m未采取相应的刚性连接措施，扣15分 水平支承结构不是桁架结构或梁结构，未连续布置在架体底部的内外两侧，未与竖向主框架可靠连接；桁架结构高度小于600mm，扣10-15分 架体未每步铺设金属脚手板，在架体底部、中层防护层未设置翻板，严密性及连接不满足要求，扣10分 未按要求对架体特殊部位采取可靠加强构造措施，扣5分 导轨未与竖向主框架连接，导轨长度未覆盖至最顶层的脚手板，其材料规格尺寸不满足构造要求，扣10分 架体未设置上下楼梯，或楼梯没有扶手栏杆，扣5分 | 25 |  |
| 2 | 安全装置 | 安全装置未定期检查保养，扣5分/处 | 15 |  |
| 3 | 附着支座 | 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求，扣10分 | 10 |  |
| 4 | 架体安装 | 各杆件轴线未交汇于主节点，扣5分 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接，扣5分 水平支承桁架不能连续设置时，未采取不低于水平支承桁架强度和刚度的加强措施，扣5分 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度，扣5分 架体安装过程中利用已安装部位的构件起吊其他重物，或安装过程中架体与建筑结构之间未采取可靠的临时固定措施，扣5-10分 | 10 |  |
| 5 | 架体升降 | 升降前后未进行安全检查，扣5-10分 | 10 |  |
| 6 | 验收 | 未记录量化的验收内容，扣5分 交底内容无针对性，扣5分 责任人未签字确认，扣5分 每次提升前未留有具体检查记录，扣10分 每次提升后、使用前验收资料不全，扣5分 | 10 |  |
| 7 | 架体防护 | 架体外侧未采用属钢板网封闭或网间不严，扣5-10分 作业层未按规范要求设置防护栏杆，扣5-10分 翻板、挡脚板构造及铺设不符合规范要求，扣5-10分 | 10 |  |
| 8 | 安全作业 | 荷载不均匀或超载，扣5-10分 | 10 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |