房建表B9  高处作业评价评分表

| 序号 | 评价指标 | 标准要求 | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制项 | 危大工程应编制专项施工方案，专项施工方案不应存在严重缺陷；超过一定规模应组织专家论证 | 符合□不符合 |  |
|  |  | 危大工程施工完成后应验收合格后才能进行下一道工序 | 符合□不符合 |  |
|  |  | 现场使用的安全帽、五点式安全带、安全网、梯子等应符合现行国家相关标准的要求。 | 符合□不符合 |  |
|  |  | 临边、洞口防护设施的强度、刚度、稳定性应满足设计及规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 工作面边沿应设置临边防护 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 脚手架与结构外表面之间贯通应采取水平防护措施，或电梯井道内贯通应采取水平防护措施且电梯井口设置防护门。 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 攀登作业设施和用具应牢固可靠，梯子的材质或制作质量应符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 操作平台的组装应符合设计和规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 操作平台四周按规定设置防护栏杆及登高扶梯 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 操作平台材质应符合规范要求 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上，且做可靠连接。 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 平台两侧各设置两道斜拉杆或钢丝绳 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形应满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构不应超过设计承载力，应按设计要求设置防倾覆装置。 | 符合□不符合□ |  |
|  |  | 单榀钢桁架（屋架）等预制构件安装时应采取防失稳措施。 | 符合□不符合□ |  |
| 序号 | 评分项目 | 扣分标准 | 评价得分 |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 安全防护用品 | 作业人员未正确佩戴安全帽、安全带，每人扣2分 安全防护用品未经总包单位统一管理，扣10分 未建立并实施安全防护用品的采购、验收、保管、使用和报废的相关制度，每项扣5分 | 15 |  |
| 2 | 临边与洞口作业 | 临边作业时，未在临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，每处扣5分 安全防护设施未采用定型化、工具化设施，每处扣2分； 防护栏、洞口盖件未设置警示色，每处扣2分 洞口作业时，未采取防坠落措施，或不满足相关规定，每处扣10分 | 20 |  |
| 3 | 通道口防护 | 防护棚的材质不符合规范及设计要求，每处扣5分 防护棚长度和宽度不符合规范及设计要求，每处扣5分 | 10 |  |
| 4 | 攀登与悬空作业 | 悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠落装置和设施；不符合每项扣5分 构件吊装和管道安装时的悬空作业不符合规范要求，悬空作业所用的索具、吊具等不符合要求并未经验收合格后使用，每处扣2分 | 10 |  |
| 5 | 操作平台 | 未在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌，每项扣5分 移动式升降工作平台未编制定期检查和维护保养方案，未按方案定期开展检查及维护，扣10分 移动式升降工作平台年检超过有效期，升降工作平台进场时，相关单位未进行设备进场验收，每台扣5分 移动式升降工作平台安全装置缺失或失效，每处扣2分； 移动式升降工作平台操作人员未经培训考核合格后颁发操作资格证，每人扣2分 使用单位未安排专人负责升降工作平台的管理，在施工作业未在外围设置有效的警示措施，扣5分 升降工作平台施工区域出现各工种交叉作业的情况，扣10分 移动式操作平台面积、高度、高宽比、施工荷载应满足规范要求，轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得大于80mm，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等制动措施；不符合每项扣2分 落地式操作平台高度、高宽比、施工平台的施工荷载应满足规范及设计要求；使用脚手架搭设操作平台时，其立杆间距和步距等结构要求应符合国家现行相关脚手架规范的规定；不符合每项扣2分 严禁将悬挑式操作平台设置在临时设施上，每处扣10分 悬挑式操作平台的结构应稳定可靠，承载力应符合设计要求，不符合要求扣10分 悬挑式操作平台的悬挑长度大于5m，均布荷载、集中荷载大于规范及设计要求，悬挑梁未锚固固定，扣10分 | 30 |  |
| 6 | 交叉作业 | 下层作业的位置处于上层作业高度确定的坠落半径范围之内，扣10分 在可能坠落半径范围内进行交叉作业的，未设置安全可靠的防护隔离措施，扣10分 | 10 |  |
| 7 | 验收管理 | 高处作业之前未进行安全防护设施的逐项检查和验收，未按类别逐项查验并作出验收记录，扣5分 | 5 |  |
| 评价项目合计 |  |  | 100 |  |