附件1

建筑焊工实操考核场地设置要求

建筑焊工的实际安全操作技能分成电焊与气割（焊）两部分进行考核，因考核过程涉及到用电安全、易燃易爆等安全隐患和噪音、弧光、有害气体等环境污染，场地选点必须远离居民区等人口稠密地区。除保障实操场地的安全作业条件，强化实操培训和考核的安全管理，并针对不同的危险源，建立切实可行的应急救援预案。

- 建筑电焊考核设置要求：

- 场地设施条件：

焊接考核设置3-6个工位，每个工位面积不小于7㎡【2.3 m×2m（工位） +1.2 m×2m（通道）】，并设置考评员工作及考核焊件摆放间，面积不小于9㎡。具体可参考电焊实操场地布置图。

- 安全与环境健康：

- 电焊场地用电应不少于二级配电，配备分配电箱和开关箱，开关箱内除按规范设置漏电断路器外，还必须加装二次侧触电保护器，PE保护零线在焊接场地内应做好有效的重复接地，并与电焊机外壳连接，确保用电安全；

- 焊接场地应保持良好的通风环境，否则要采取强制通风措施；

- 应具有足够的照明条件和消防器材；

- 焊接工位必须设置遮光板，严防弧光外泄；

- 焊接场地不得有雨水或积水侵扰；

- 焊接场地应设置安全警示标志、操作规程等挂牌若干。

- 设备、器材、器具：

每个工位：交流电焊机（BX型不小于300A）一台，开关箱一个，≥10mm厚钢板制0.7m×0.7m焊接工作台一个，引弧板一块，电焊钳一把，保温筒一个，焊渣锤一个，电源线一条，电焊线二条，4公斤干粉灭火器2只；

考评室：办公桌一套，能存放60个焊件货架一个，砂轮切割机一台，角磨机一台，焊条烘箱一台，相关管理制度等挂牌；

4、防护用品：电焊面罩、焊接手套、绝缘鞋、安全帽、防护深色眼睛、棉质工作服。

5、考核方法：

焊接材料：HRB335普通螺纹钢二条（Ф18×250mm），J422（E4303）焊条；

焊接方法：单面搭接焊，搭接长度100mm；

考核要求：考生能掌握手工电弧焊的安全操作要领，完成焊接过程；

考核时间：5分钟。

6、考核工作流程：

考核前：考生编组→考评员考前交底→考生待考；

考核过程：考生凭准考证、身份证编组依次入场→考评员验证→安排考生入焊接工位→考评员开始计时→焊接结束；考评员再次验证→焊件按编号放入焊件货架→考生离场→考核结束，考评员对已编号的焊件进行评分。

7、考核要求：

- 考生须佩戴好个人防护用品入场；

- 每一名考生除携带身份证、准考证外，不允许携带其它物品；

- 考生在考核过程中必须独立完成考核，严禁与其他工位的考生交流，更不允许串通替考，一经发现按作弊处理；

- 考评员在考核前应清理考核现场，并在下一位考生入场前再次对工位进行观察和清理；

- 前一考生离开考场后，下一位考生方能入场，并接受考评员的考前检查。

- 气割（焊）考核设置要求：

1、场地设施条件：

a、气割（焊）场地应与电焊场地分开设置，且应分为操作场地、气瓶储存间两处；

b、操作场地面积不小于30㎡，设置2-3个工位，每个工位面积不小于7㎡【2.3 m×2m（工位） +1.2 m×2m（通道）】，具体可参考电焊实操场地平面布置图；

c、气瓶储存间应分别设立氧气瓶和燃料（乙炔）瓶两个独立空间，面积均不小于6㎡，储存间应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，保持干燥、通风，不得有地沟、暗道，严禁有明火和其他热源，避免阳光直射，环境温度不得高于40℃；储存间必须专用，不得堆放除气瓶以外的其他物件。

- 安全要点：

（1）气瓶：

- 气瓶应置于专用储存间储存，空瓶与实瓶应分开摆放，并做好标记；

- 气瓶应摆放整齐，佩戴好瓶帽；乙炔气瓶必须立放，严禁平放、斜放；

- 所有气瓶应配备有防震胶圈，每一只瓶不少于二个；

- 应使用符合安全规范要求的气瓶，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；

- 必须到已办理充装注册的单位或经销注册的单位购气；

- 气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认；

- 气瓶必须要有防摔倒措施；

- 不同类型的气瓶严禁混放；

- 气瓶储存量以满足每次培训考核要求为宜。

（2）现场：

- 考核现场应设置安全警示标志、操作规程等挂牌若干；

- 考核现场应保持良好的通风照明，且不得有雨水或积水侵扰；

- 使用中，氧气瓶与乙炔瓶无隔离时，气瓶间距不小于5m，与割（焊）炬及明火的距离不小于10m；作业场地严禁堆放易燃易爆物品；

- 考核现场必须根据二级动火要求配备充足的灭火器材和消防设施；

- 考核中，每位考生必须要有一名具有丰富气割（焊）实践经验的实操考评员负责监督、检查考核全过程，并有权制止任何违章指挥或违章操作；

- 氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效，紧固牢靠，不得松动、破损和漏气；氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的扳手上均不得沾染油污；

- 严禁敲击、碰撞；严禁在气瓶上进行电焊引弧；气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施；

- 不得将胶管放在电线上，或将重物或热的物件压在胶管上，更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起；

- 瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa；液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体；

- 工作完毕后，应关闭氧气瓶、乙炔瓶，拆下氧气表、乙炔表，拧上气瓶安全帽。

3、器材、器具：

a、每个工位：割嘴通针、扳手、焊渣锤各一个，氧气瓶、燃料（乙炔）气瓶、氧气表、乙炔气表、减压阀、回火防止阀、氧气管（红色）、燃料（乙炔）气管（黑色）、割炬一套；

b、宽100mm×厚6mm扁钢，长500mm的12号槽钢，700×700×10mm钢板（垫板）；

c、考评室：办公桌一套和相关管理制度挂牌。

4、防护用品：防护手套、防护深色眼镜、安全帽、棉质工作服。

5、考核方法：

被切割材料：普通热轧扁钢100×6mm；

气割方法：扁钢横向切割，长度为100mm；

考核要求：考生能正确回答考评员气割中的主要安全操作要领，掌握割炬的基本使用方法，并能完成气割过程；

考核时间：5分钟。

6、考核工作流程：

考生凭准考证、身份证编组依次入场→考评员验证→操作交底→考生回答考评员提出的问题→考评员安排考生入气割工位→考评员开始计时→操作结束→考评员按评分标准给予打分。

7、考核要求：

- 考生须佩戴好个人防护用品入场；

- 每一名考生除携带身份证、准考证外，不允许携带其它物品；

- 考生在考核过程中必须独立完成考核，严禁与其他工位的考生交流，更不允许串通替考，一经发现按作弊处理；

- 考评员在每位考生入场前必须认真做好安全检查。

- 其他设施要求：

1、仓库：用于建筑焊工培训的考核器材、劳保用品、设备设施、工具等材料和物品应分类存放在仓库；

2、垃圾箱：体积1m³，应进行分类。