附件2

广东省建筑施工特种作业人员

实操考核场地设置标准

一、建筑电工

1．专用场地：不小于80㎡，场地要做明显标记（如建筑电工实操场地）。

2．具有三相五线制的低压供电系统，至少两级配电箱。

3．设备与器材：施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱）和三级配电接线图，用电设备（三相异步电动机、熔断式隔离开关、漏电保护器）、电气元器件，导线若干。

4．仪器：万用表、兆欧表、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪。

5．工具：试电笔、十字口螺丝刀、一字口螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、计时器等。

6．个人安全防护用品：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。

7．其他：心肺复苏模拟人、施工用电系统组装图纸、消防器材、TN-S系统纠错图。

二、建筑架子工（普通脚手架）

1．专用场地：具备搭设宽5跨、高3步、6m×4.5m的L形的双排落地扣件式钢管脚手架的建筑物或构筑物和水平面积不小于100㎡模板支架的场地。场地要做明显标记，如架子工实操场地。

2．器材：Φ48×3.5（长6 m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m）的钢管若干；扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干；垫木或底座、脚手板（木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板）、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干。

3．工具：钢卷尺、扳手、扭力扳手、计时器等。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、防滑鞋、手套等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品、消防器材。

三、建筑起重信号司索工

1．专用场地：不小于80㎡ 。场地要做明显标记，如建筑起重信号司索工实操场地。

2．器具：起重吊运指挥信号用红、绿色旗，指挥用哨子；直径不少于3种规格钢丝绳、绳卡；滑轮组（花式穿法和顺式穿法滑轮各一组）；麻绳（或化学纤维绳）；白棕绳；计时器。

3．工具：活动扳手。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物（如绳卡、卸扣、钢丝绳、滑轮、销子等）、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

四、建筑起重机械司机（塔式起重机）

1．专用场地：《建筑起重机械司机（塔机起重机）安全操作技能考核标准（试行）》中塔式起重机司机所示要求，并满足实际操作安全要求的场地，占地面积不小于1500㎡。场地要做明显标记，如塔吊司机实操场地。

2．设备：起升高度在20m以上的固定式QTZ系列塔式起重机。

3．器具：边长1000×1000×1000mm水箱，指挥用哨子，计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套等、防滑鞋。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

五、建筑起重机械司机（施工升降机）

1．专用场地：具备安装施工升降机（最小行程高度10m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不小于500㎡。场地要做明显标记，如施工升降机司机实操场地。

2．设备：行程高度10m以上的施工升降机。

3．器具：计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

六、建筑起重机械司机（物料提升机）

1．场地：具备安装物料提升机（最小行程高度10 m）的建筑物或构筑物及实际操作安全要求的场地，占地面积不少于500㎡。场地要做明显标记，如物料提升机司机实操场地。

2．设备：行程高度10 m以上的物料提升机。

3．器具：哨笛，计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

七、建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

1．专用场地：满足安装塔式起重机安装（最小安装高度10 m）及实操安全要求的场地，占地面积不少于1500㎡。场地要做明显标记，如塔吊装拆实操场地。

2．设备：成套QTZ型塔式起重机（含基础节、5节以上标准节、起重臂、平衡臂、塔帽等）零部件；安装塔机用辅助起重设备。

3．仪器与工具：经纬仪、万用表、拉力器、卷尺、专用扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

八、建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）

1．专用场地：具备安装施工升降机（导轨架6节）的建筑物或构筑物及实操安全要求的场地，占地面积不少于500㎡。场地要做明显标记，如施工升降机装拆实操场地。

2．设备：成套施工升降机（含导轨架底节、导轨架6节、附着装置，吊笼等）零部件；安装施工升降机用辅助起重设备。

3．仪器与工具：经纬仪；扳手、扭力扳手、安全器复位专用扳手、线柱小撬棒、道木、卷尺、塞尺、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

九、建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）

1．专用场地：具备安装物料提升机（最小安装高度10 m）的建筑物或构筑物、占地面积不小于500㎡。场地要做明显标记，如物料提升机司机实操场地。

2．设备：成套物料提升机（含标准节底节、标准节5节、吊笼、卷扬机等）零部件；安装物料提升机用辅助起重设备。

3．仪器与工具：经纬仪；扭力扳手、钢丝绳绳卡、绳索、卷尺、塞尺、哨笛、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图片、影像等资料，急救药品，消防器材。

十、建筑桩机工

1．实操考核场地：占地面积不小于100㎡。

2．个人安全防护用品：安全帽、手套等。

3．其他：口述桩机工作原理和结构、判断和判废图片。与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。

十一、建筑起重机械司机（门式起重机）

1．实操考核场地：占地面积不小于1000㎡。场地要做明显标记，如门式起重机司机实操场地。

2．实操考核设备：门式起重机一台(可租赁)。

3．实操考核器具：水箱规格φ500×700mm，吊块规格φ200×200mm、高低框架立柱、计时器。

4．个人安全防护用品：安全帽、防滑鞋、手套等。

5．其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，急救药品，消防器材。

十二、建筑起重机械安装拆卸工（门式起重机）

1．实操考核场地：占地面积不小于100㎡。

2．实操考核设备：门式起重机一台（模型）。

3．个人安全防护用品：安全帽、防滑鞋、安全带、手套等。

4．其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，急救药品，消防器材，计时器。

十三、建筑焊工

建筑焊工的实际安全操作技能分成电焊与气割（焊）两部分进行考核，因考核过程涉及到用电安全、易燃易爆等安全隐患和噪音、弧光、有害气体等环境污染，场地选点必须远离居民区等人口稠密地区。除保障实操场地的安全作业条件，强化实操培训和考核的安全管理，并针对不同的危险源，建立切实可行的应急救援预案。

- 建筑电焊考核设置要求：

- 场地设施条件：

焊接考核设置3-6个工位，每个工位面积不小于7㎡【2.3 m×2m（工位） +1.2 m×2m（通道）】，并设置考评员工作及考核焊件摆放间，面积不小于9㎡。具体可参考电焊实操场地布置图。

- 安全与环境健康：

- 电焊场地用电应不少于二级配电，配备分配电箱和开关箱，开关箱内除按规范设置漏电断路器外，还必须加装二次侧触电保护器，PE保护零线在焊接场地内应做好有效的重复接地，并与电焊机外壳连接，确保用电安全；

- 焊接场地应保持良好的通风环境，否则要采取强制通风措施；

- 应具有足够的照明条件和消防器材；

- 焊接工位必须设置遮光板，严防弧光外泄；

- 焊接场地不得有雨水或积水侵扰；

- 焊接场地应设置安全警示标志、操作规程等挂牌若干。

- 设备、器材、器具：

每个工位：交流电焊机（BX型不小于300A）一台，开关箱一个，≥10mm厚钢板制0.7m×0.7m焊接工作台一个，引弧板一块，电焊钳一把，保温筒一个，焊渣锤一个，电源线一条，电焊线二条，4公斤干粉灭火器2只；

考评室：办公桌一套，能存放60个焊件货架一个，砂轮切割机一台，角磨机一台，焊条烘箱一台，相关管理制度挂牌；

4、防护用品：电焊面罩、焊接手套、绝缘鞋、安全帽、防护深色眼睛、棉质工作服。

5、考核方法：

焊接材料：HRB335普通螺纹钢二条（Ф18×250mm），J422（E4303）焊条；

焊接方法：双面搭接焊，搭接长度100mm；

考核要求：考生能掌握手工电弧焊的安全操作要领，完成焊接过程；

考核时间：5分钟。

6、考核工作流程：

考核前：考生编组→考评员考前交底→考生待考；

考核过程：考生凭准考证、身份证编组依次入场→考评员验证→安排考生入焊接工位→考评员开始计时→焊接结束；考评员再次验证→焊件按编号放入焊件货架→考生离场→考核结束，考评员对已编号的焊件进行评分。

7、考核要求：

- 考生须佩戴好个人防护用品入场；

- 每一名考生除携带身份证、准考证外，不允许携带其它物品；

- 考生在考核过程中必须独立完成考核，严禁与其他工位的考生交流，更不允许串通替考，一经发现按作弊处理；

- 考评员在考核前应清理考核现场，并在下一位考生入场前再次对工位进行观察和清理；

- 前一考生离开考场后，下一位考生方能入场，并接受考评员的考前检查。

- 气割（焊）考核设置要求：

1、场地设施条件：

a、气割（焊）场地应与电焊场地分开设置，且应分为操作场地、气瓶储存间两处；

b、操作场地面积不小于30㎡，设置2-3个工位，每个工位面积不小于7㎡【2.3 m×2m（工位） +1.2 m×2m（通道）】，具体可参考电焊实操场地平面布置图；

c、气瓶储存间应分别设立氧气瓶和燃料（乙炔）瓶两个独立空间，面积均不小于6㎡，储存间应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，保持干燥、通风，不得有地沟、暗道，严禁有明火和其他热源，避免阳光直射，环境温度不得高于40℃；储存间必须专用，不得堆放除气瓶以外的其他物件。

- 安全要点：

（1）气瓶：

- 气瓶应置于专用储存间储存，空瓶与实瓶应分开摆放，并做好标记；

- 气瓶应摆放整齐，佩戴好瓶帽；乙炔气瓶必须立放，严禁平放、斜放；

- 所有气瓶应配备有防震胶圈，每一只瓶不少于二个；

- 应使用符合安全规范要求的气瓶，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；

- 必须到已办理充装注册的单位或经销注册的单位购气；

- 气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认；

- 气瓶必须要有防摔倒措施；

- 不同类型的气瓶严禁混放；

- 气瓶储存量以满足每次培训考核要求为宜。

（2）现场：

- 考核现场应设置安全警示标志、操作规程等挂牌若干；

- 考核现场应保持良好的通风照明，且不得有雨水或积水侵扰；

- 使用中，氧气瓶与乙炔瓶无隔离时，气瓶间距不小于5m，与割（焊）炬及明火的距离不小于10m；作业场地严禁堆放易燃易爆物品；

- 考核现场必须根据二级动火要求配备充足的灭火器材和消防设施；

- 考核中，每位考生必须要有一名具有丰富气割（焊）实践经验的实操考评员负责监督、检查考核全过程，并有权制止任何违章指挥或违章操作；

- 氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效，紧固牢靠，不得松动、破损和漏气；氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的扳手上均不得沾染油污；

- 严禁敲击、碰撞；严禁在气瓶上进行电焊引弧；气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施；

- 不得将胶管放在电线上，或将重物或热的物件压在胶管上，更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起；

- 瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa；液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体；

- 工作完毕后，应关闭氧气瓶、乙炔瓶，拆下氧气表、乙炔表，拧上气瓶安全帽。

3、器材、器具：

a、每个工位：割嘴通针、扳手、焊渣锤各一个，氧气瓶、燃料（乙炔）气瓶、氧气表、乙炔气表、减压阀、回火防止阀、氧气管（蓝色）、燃料（乙炔）气管（红色）、割炬一套；

b、宽100mm×厚6mm扁钢，长500mm的12号槽钢，700×700×10mm钢板（垫板）；

c、考评室：办公桌一套和相关管理制度挂牌。

4、防护用品：防护手套、防护深色眼镜、安全帽、棉质工作服。

5、考核方法：

被切割材料：普通热轧扁钢100×6mm；

气割方法：扁钢横向切割，长度为100mm；

考核要求：考生能正确回答考评员气割中的主要安全操作要领，掌握割炬的基本使用方法，并能完成气割过程；

考核时间：5分钟。

6、考核工作流程：

考生凭准考证、身份证编组依次入场→考评员验证→操作交底→考生回答考评员提出的问题→考评员安排考生入气割工位→考评员开始计时→操作结束→考评员按评分标准给予打分。

7、考核要求：

- 考生须佩戴好个人防护用品入场；

- 每一名考生除携带身份证、准考证外，不允许携带其它物品；

- 考生在考核过程中必须独立完成考核，严禁与其他工位的考生交流，更不允许串通替考，一经发现按作弊处理；

- 考评员在每位考生入场前必须认真做好安全检查。

- 其他设施要求：

1、仓库：用于建筑焊工培训的考核器材、劳保用品、设备设施、工具等材料和物品应分类存放在仓库；

2、垃圾箱：体积1m³，应进行分类。